Les outils de perçage

- Les outils pour le pointage

Foret à centrer : permet de faire un avant trou . Il est généralement employé en tournage, mais on peut le retrouver sur toutes les machines.

Foret à pointer : permet de faire un avant trou . employé en fraisage ou sur une perceuse.

- Les outils pour le pointage

Foret hélicoïdal à queue cylindrique

Ce type de foret est fait pour être monté dans un mandrin ( pour perceuse par exemple ) et permet de faire des trous borgnes ou débouchants.

Foret hélicoïdal à queue cône morse

Ce type de foret est fait pour être monté directement dans la broche d’une machine ( par exemple une fraiseuse ) et permet de faire des trous borgnes ou débouchants.

- Les forets spéciaux

Foret carbure : même utilité que les autres forets, mais il à les avantages d’êtres plus dur, il à des plaquettes changeables et il permet donc de faire des trous plus précis et plus rapidement.

Foret à trou d’huile :ce sont des forets ayant 1 ou 2 trous qui débouchent sur les lèvres. Ont peut ainsi envoyer du lubrifiant par ces orifices pour accélérer la vitesse de perçage.

Foret à béton : comme sont nom l’indique, il est spécialement conçu pour percer le béton voire le ciment. Il est reconnaissable grâce à sa tête plus large.

Foret à bois : il permet de percer facilement sans faire d’avant trou et sans abîmer le bois.

Attention à ne JAMAIS utiliser ces 2 derniers forets dans du métal.

Fraise (ou foret) à lamer avec pilote: permet de faire un trou plus grand à l’entrée afin de loger la tête de la vis

Fraise à chanfreiner : permet comme le précédent de loger la tête d’un vis.

Les outils pour le montage et le démontage de forets

On trouve 2 façons de monter un foret :

- dans un mandrin : Les forets à queue cylindrique sont serrés dans un mandrin à 3 mors à serrage concentrique  à l’aide d’un clé. Cependant pour les perçages sans trop d’efforts, on utilise des mandrins à serrage automatique ( manuel )

Tenon

Mors à serrage concentrique

Lumière

dans des douilles de réduction : les forets à queue conique se montent soit directement dans la broche, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs douilles de réduction que l’on appelle cône morse. Une fois les différentes douilles emboîtées entre elles, on utilise un chasse cône sur lequel on frappe avec un marteau pour les déboîter ( voir schéma ci-dessous ).

- Les outils d’alésage

L'opération d'alésage est le calibrage d'un trou ébauché ou brut.

L'alésage permet d'obtenir :		- la précision dimentionnellle.

- la qualité géométrique.

- un très bon état de surface.

| OUTILS D'ALESAGE |  | Alésoir à main monobloc façon Paris | Utiliser pour remettre à la cote un alésage. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alésoir expansible |  |
|  |  | Alésoir à coupe descendante Utilisé pour les trous débouchants |  |
|  |  | Alésoir à coupe droite. |  |
|  |  | Alésoir machine hélice à gauche |  |
|  |  | Alésoir creux | Utilisé pour les gros diamètre. Il existe à coupe droite, hélice à gauche et à coupe descendante. |
|  |  | Outils à aléser | Utilisés pour les trous non débouchants |
|  |  | Barre d'alésage à grain à cartouche |  |