Fabrication de pièces en tôle

- But de l’opération :

La fabrication de pièces en tôle nécessite :

# Le traçage de la pièce sur le brut

- Le découpage ou détourage par :

  - Sciage

  - Cisaillage

- Le pliage ( ou cambrage ) des différentes parties du flan pour obtenir la mise en forme définitive de la pièce,

- Eventuellement le poinçonnage ou le perçage des trous qui peuvent s’exécuter avant ou après le cambrage.

Dans les travaux de grandes séries, ces différentes opérations s’exécutent sur des presses puissantes équipées avec des outillages de découpage, de poinçonnage, d’emboutissage qui réalisent en une ou plusieurs passes sur la pièce à fabriquer.

Pour les travaux unitaires, la mise en œuvre des ces outillages coûteux ne peut-être envisagée.

Déformation du métal :

Dans ces travaux de poinçonnage, cisaillage, cambrage, emboutissage, le métal qui constitue la pièce subit des efforts importants.

La pièce soumise à ces tensions et compressions internes risque de se déformer, si la méthode de fabrication et la conception des outillages n’ont pas tenu compte de ces problèmes.

Le cas du cambrage :

Après cambrage, il existe sur la pièce :

- Une zone extérieure dont les fibres sont tendues,

- Une zone intérieure dont les fibres sont comprimées,

- Une zone intermédiaire dont les fibres n’ont pas changées de dimension, c’est la zone dite fibre neutre.

Cette fibre neutre qui ne change pas de dimension est située au tiers de l’épaisseur de la tôle en partant de l’intérieur de l’angle sauf si l’épaisseur E2, ou si R5E, elles est placée au milieu de l’épaisseur. La longueur à plier correspond donc à la longueur de la fibre neutre.

Si on observe le dernier schéma de la page précédente, on constate que le pliage déforme la matière à l’extérieur ( matière étirée ) et à l’intérieur ( matière compressée ou écrouie ) du pliage. Cet endroit devient donc un point fragile de la pièce. Si toutefois un pliage puis un dépliage devait avoir lieu sur un même endroit de la pièce, il faut s’attendre à une probable cassure de la matière.

- Comment exécuter un cambrage :

## Mise en position

Bien contrôler la position de la tôle par rapport à la forme.

### Début du cambrage

## Frapper avec un maillet ou un marteau

et une cale en bois.

Frapper à la naissance du pliage en se déplaçant tout le long de la pièce en contrôlant la position de la cale en bois. Remonter l’action de frappe.

### Fin du cambrage

Fin de l’action de frappe et déplacement vers C.

### Contrôle

Contrôle de l’angle de 90° à l’aide d’une équerre.

- Exercice 1 :

Calculer la longueur de la fibre neutre avant cambrage

Calcul :

- Les différents pliages :

Il existe différents types de pliages :

- manuel : à la presse à tablier ou à l’étau.

- mécanique : à la presse plieuse.

S’il est facile de comprendre et de mettre en œuvre un pliage sur un étau, les 2 autres pliages méritent quelques explications simples.

* La plieuse à tablier :

Cette plieuse est composée de 3 parties importantes : le volet, le sommier et la table.

Pour plier la tôle, il suffit de poser la pièce sur la table, de descendre ensuite le sommier jusqu’à serrer la pièce. Il ne reste plus qu’à soulever le volet qui s’articule autour d’un axe.

* La presse plieuse :

Ce type de plieuse est un appareil plus onéreux et plus compliqué à mettre en œuvre. Cependant, ces capacités sont beaucoup plus intéressantes qu’une plieuse à tablier. Ces machines sont souvent commandées par informatique.

Le principe est très simple : on place la plaque à plier entre une matrice ( ou vé ) en dessous et un poinçon ( ou contre vé ) en dessus. On coince la plaque et on abaisse le poinçon. La pièce prend ainsi la forme du vé. Pour pouvoir faire différentes formes ou divers angles, il suffit de posséder des vés ayant la forme désirée.