SESSION 2004

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP2: Préparation  d’une fabrication

# Durée : 2 heures										Coefficient : 2

L’ ÉTUDE EST CONSTITUÉE DES DEUX DOSSIERS SUIVANTS :

	DOSSIER TECHNIQUE :	   DT 1 / 6     à  DT  6 / 6

	DOSSIER RÉPONSES:	   DR 1/ 3    à   DR  3 / 3 + Barème de notation

AUCUN  DOCUMENT AUTORISÉ

Note aux surveillants : L’ensemble du dossier est laissé au candidat pour la durée totale de l’épreuve.

LES DOCUMENTS À RENDRE SERONT AGRAFÉS A LA FIN DE

L’ ÉPREUVE DANS UNE COPIE DOUBLE D’ EXAMEN ANONYMÉE.

SESSION 2004

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP2: Préparation  d’une fabrication

DOSSIER TECHNIQUE

DOCUMENTS

Dessin d’ensemble 								Doc DT 1/6

Contrats de phases des pièces usinées :

- Arbre Phase 30			     			Doc DT 2/6

- Corps Phase 20 						Doc DT 2/6

Graphe d’assemblage					                  		Doc DT 3/6

Mode opératoire de contrôle 							Doc DT 4/6

Symbolisation des éléments technologiques d’appui et de maintien	Doc DT 4/6

Extrait documentation SANDVIK  					            Doc DT 5/6

Structure de programme de la phase 30 du corps rep. 1  	                       Doc DT 6/6

Extrait documentation MOTUL   					      		Doc DT 6/6

X 2

X 8

X 2

GRAPHE

D’ASSEMBLAGE

Ensemble :

POMPE A PALETTES

Production : 24 / an

Etabli par : AB

1

2

DT 3 / 6

1000 2431-1

1000 2431-2

1000 2431-3

1000 2431-4

1000 2431-6

1000 2431-8

1000 2431-9

1000 2431-7

1000 2431-5

e1

e2

e3

e4

E

GRAPHE

D’ ASSEMBLAGE

Ensemble :

POMPE A PALETTES

Production : 24 / an

Etabli par : AB

2

2

| Interprétation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sous-ensemble e1 | Le corps 1000 2431-1 est choisi comme support. Le coussinet à collerette 1000 2431-2 se monte sur le corps avec la presse. |  |
| Sous-ensemble e2 | L’arbre 1000 2431-3 se monte dans le sous-ensemble e1. L’anneau élastique 1000 2431-4 se monte sur l’arbre. | Vérifier si l’arbre tourne |
| Sous-ensemble e3 | Les raccords rapides 1000 2431-5 se montent sur le corps du sous-ensemble e2. |  |
| Sous-ensemble e4 | Les palettes 1000 2431-6 se montent dans les rainures de l’arbre du sous-ensemble e3. | Vérifier si l’arbre et les palettes tournent |
| Ensemble E | Le joint torique 1000 2431-7 se monte dans la rainure du corps du sous-ensemble e4. La plaque 1000 2431-8 se monte dans le corps du sous-ensemble e4. Les vis 1000 2431-9 se montent dans le corps du sous-ensemble e4. | Régler le serrage des vis afin que la rotation de l’arbre et des palettes soit « limite serrage » |

| Interprétation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sous-ensemble e1 | Le corps 1000 2431-1 est choisi comme support. Le coussinet à collerette 1000 2431-2 se monte sur le corps avec la presse. |  |
| Sous-ensemble e2 | L’arbre 1000 2431-3 se monte dans le sous-ensemble e1. L’anneau élastique 1000 2431-4 se monte sur l’arbre. | Vérifier si l’arbre tourne |
| Sous-ensemble e3 | Les raccords rapides 1000 2431-5 se montent sur le corps du sous-ensemble e2. |  |
| Sous-ensemble e4 | Les palettes 1000 2431-6 se montent dans les rainures de l’arbre du sous-ensemble e3. | Vérifier si l’arbre et les palettes tournent |
| Ensemble E | Le joint torique 1000 2431-7 se monte dans la rainure du corps du sous-ensemble e4. La plaque 1000 2431-8 se monte dans le corps du sous-ensemble e4. Les vis 1000 2431-9 se montent dans le corps du sous-ensemble e4. | Régler le serrage des vis afin que la rotation de l’arbre et des palettes soit « limite serrage » |

DT 3 / 6

| Interprétation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sous-ensemble e1 | Le corps 1000 2431-1 est choisi comme support. Le coussinet à collerette 1000 2431-2 se monte sur le corps avec la presse. |  |
| Sous-ensemble e2 | L’arbre 1000 2431-3 se monte dans le sous-ensemble e1. L’anneau élastique 1000 2431-4 se monte sur l’arbre. | Vérifier si l’arbre tourne |
| Sous-ensemble e3 | Les raccords rapides 1000 2431-5 se montent sur le corps du sous-ensemble e2. |  |
| Sous-ensemble e4 | Les palettes 1000 2431-6 se montent dans les rainures de l’arbre du sous-ensemble e3. | Vérifier si l’arbre et les palettes tournent |
| Ensemble E | Le joint torique 1000 2431-7 se monte dans la rainure du corps du sous-ensemble e4. La plaque 1000 2431-8 se monte dans le corps du sous-ensemble e4. Les vis 1000 2431-9 se montent dans le corps du sous-ensemble e4. | Régler le serrage des vis afin que la rotation de l’arbre et des palettes soit « limite serrage » |

| Mode opératoire de contrôle Interprétation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sous-ensemble e1 | Le corps 1000 2431-1 est choisi comme support. Le coussinet à collerette 1000 2431-2 se monte sur le corps avec la presse. |  |
| Sous-ensemble e2 | L’arbre 1000 2431-3 se monte dans le sous-ensemble e1. L’anneau élastique 1000 2431-4 se monte sur l’arbre. | Vérifier si l’arbre tourne |
| Sous-ensemble e3 | Les raccords rapides 1000 2431-5 se montent sur le corps du sous-ensemble e2. |  |
| Sous-ensemble e4 | Les palettes 1000 2431-6 se montent dans les rainures de l’arbre du sous-ensemble e3. | Vérifier si l’arbre et les palettes tournent |
| Ensemble E | Le joint torique 1000 2431-7 se monte dans la rainure du corps du sous-ensemble e4. La plaque 1000 2431-8 se monte dans le corps du sous-ensemble e4. Les vis 1000 2431-9 se montent dans le corps du sous-ensemble e4. | Régler le serrage des vis afin que la rotation de l’arbre et des palettes soit « limite serrage » |

# ARBRE REP. 1000 2431-3

| # Entreprise : |  |  |  | # GAMME DE CONTROLE |  |  |  | # Service qualité : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Réf. pièce : 3 |  |  |  | # Réf. gamme : 1000 2431 – 3 - A |  |  |  | # Etabli par : |  |  |
| # Croquis de la pièce : A Ø16g7 Cote maxi : Ø15,994 mm Cote mini : Ø15,976 mm Cote moyenne : Ø15,985 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Symb. | # Cote | # Défaut # pour correction |  | # Défaut # majeur | # Défaut # mineur |  | # Action |  |  | # Moyen de contrôle |
| # A | # Ø16g7 | # > Ø15,99 |  |  |  |  | # D3 X – ( valeur relevée # – cote moyenne ) |  |  | # ME |
|  |  | # < Ø15,98 |  |  |  |  | # D3 X + ( cote moyenne # - valeur relevée ) |  |  | # ME |
| # N° carte de contrôle pour cote x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # A : |  |  | # B : |  |  | # C : |  | # D: | # E: |  |
| # F: |  |  | # G: |  |  | # H: |  | # I: | # J: |  |
| # Matériel de contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PC : Pied à coulisse |  |  |  | # JP : Jauge de profondeur |  |  |  | # ME : Micro. ext. au 1/1000 |  |  |
| # MI : Micro. int. au 1/1000 |  |  |  | # RP : Rétroprojecteur profil |  |  |  | # CM : Colonne de mesure |  |  |
| # Contrôle : en cours de fab. |  |  |  | # Prélèvement : 5 / palette |  |  |  | # Resp. contrôle réglage : |  |  |
| # Destinataires : |  |  |  |  |  |  |  | # Responsable dérogation : |  |  |

### SYMBOLISATION DES ELEMENTS TECHNOLOGIQUES D’APPUI ET DE MAINTIEN

DT 4 / 6

CODE DE DESIGNATION DES OUTILS DE TOURNAGE

DT 5 / 6

PLAQUETTES INDEXABLES DE TOURNAGE

DT 5/6

## Extrait de la documentation SANDVIK

# Structure de programme de la phase 20 du corps rep. 1

Début

Outil

T1

Outil

T3

Outil

T4

Outil

T7

Outil

T8

Outil

T9

Correcteur

D1

Correcteur

D3

Correcteur

D4

Correcteur

D5

Correcteur

D7

Correcteur

D8

Correcteur

D9

Etape d’usinage

N°1

Etape d’usinage

N°2

Etape d’usinage

N°3

Ebauche

Etape d’usinage

N°4

Finition

Etape d’usinage

N°6

Etape d’usinage

N°7

Etape d’usinage

N°8

Opération

Initialisation

Changement outil

Opération d’usinage 1

Surfaçage

Opération d’usinage 2

Perçage

Opération d’usinage 3

Contournage

Extérieur intérieur

Opération d’usinage 4

Rainurage

Opération d’usinage 5

Position perçage

EXTRAIT D’UN DOCUMENTATION DU FOURNISSEUR D’HUILES DE LUBRIFICATION

DT 6 / 6