SESSION 2004

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP2: Préparation  d’une fabrication

DOSSIER REPONSES

DOCUMENTS

Documents  DR  1 / 3 à DR  3 / 3

CORRIGE

Vous êtes à l’atelier et vous venez de recevoir la documentation nécessaire à un nouveau lancement de production. Les pièces concernées sont :

- Le corps de la pompe à palette rep. 1

- L’arbre de la pompe à palette rep. 3

- Afin de pouvoir visualiser les surfaces à usiner de l’arbre rep. 3 lors de la phase 30 (document DT 2/6), repasser en rouge ces surfaces sur le document DR 3/3.

- La réalisation de la phase 30 concernant l’usinage de l’arbre rep. 3 (document DT 2/6) nécessite une prise de pièce en mors doux. Vérifier que la longueur de prise de pièce est compatible avec la cote 15 (c’est à dire qu’il n’y ait pas de risque de collision entre les outils T1 - T3 et la surface générée par la cote de 15). Expliciter :

Le contrat de phase 30 précise que la prise de pièce en mors doux s’effectue sur 12mm. Il n’y a donc pas de risque de collision lors de l’opération de dressage face générant la cote de 15 car il y a 2mm d’écart (14,5 – 12 (longueur usinée des mors doux) - environ 0,5 de dégagement en fin d’usinage) entre les outils et le devant des mors doux.

Le contrat de phase 30 précise que la prise de pièce en mors doux s’effectue sur 12mm. Il n’y a donc pas de risque de collision lors de l’opération de dressage face générant la cote de 15 car il y a 3mm d’écart (15 – 12 (longueur usinées des mors doux)) entre les outils et le devant des mors doux.

- La préparation de la production pour la phase 20 du corps rep. 1 (document DT 2/6) nécessite de mettre en position la pièce dans le porte pièce spécifié.

- Expliquer pourquoi il est nécessaire d’avoir 1 appui plan, 1 appui linéaire et 1 butée afin d’immobiliser complètement le corps :

Tout solide libre dans l’espace possède 6 degrés de liberté (3 translations et 3 rotations) qu’il faut supprimer par l’intermédiaire de normales de repérage. Hors, un appui plan supprime 3 degrés de liberté, un appui linéaire en supprime 2 et la butée en supprime 1. Le corps rep. 1 est donc correctement immobilisé.

- Indiquer la matérialisation physique de la liaison appui plan :

Cales d’étau

- Indiquer la matérialisation physique de la liaison linéaire :

Mors fixe

- Nommer les types  de mouvements (translation ou rotation) éliminés par les normales matérialisant l’appui plan :

1 translation et 2 rotations

- Lors de l’usinage du Corps rep. 1 phase 20 (document DT 2/6), l’opération de finition contour poche ouverte s’effectue avec une fraise 2T Ø12. La vitesse de coupe préconisée pour cette opération doit être comprise entre 200 m/min et 250 m/min.

- Vérifier si cette condition est respectée (détailler les calculs) :

1000 x Vc                      N x  x d                   5836 x  x 12

N =                            Vc =                          Vc =                           

 x d                             1000                              1000

Vc = 220 m/min               La condition est donc vérifiée

1000 x Vc                      N x  x d                   5836 x  x 12

N =                            Vc =                          Vc =                           

 x d                             1000                              1000

Vc = 220 m/min               La condition est donc vérifiée

- Indiquer l’outil concerné par la cote 48 :

La cote 48 est générée par l’opération de surfaçage donc outil T1

………La cote 49 est générée par l’opération de surfaçage donc outil T1…….

- Tracer en rouge et à main levée -sur le schéma ci-dessous la trajectoire du centre de la fraise 2T Ø12 pour l’opération de finition du profil et du fond.

- Mettre en rouge la trajectoire en G41 et en bleu la trajectoire en G40

(pour vous aider, dessiner l’outil en plusieurs points en respectant l’échelle)

DR 1 / 3

- Afin de pouvoir intervenir dans le programme de la phase 30 du corps rep. 1 lors de l’usinage pour des corrections éventuelles, il y a lieu de décoder correctement la structure du programme (document DT 6/6).

Pour cela, répondre aux questions suivantes :

7

- Indiquer le nombre d’étapes d’usinage :

5

- Indiquer le nombre d’opérations d’usinage :

6

- Indiquer le nombre d’outils :

7

- Indiquer le nombre de correcteurs d’outils :

- Indiquer quel outil utilise 2 correcteurs puis justifier l’utilisation de ces 2 correcteurs:

T4

Outil :

Justification :

C’est le même outil T4 qui réalise l’ébauche et la finition d’où un correcteur pour chaque opération

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………C’est le même outil T4 qui réalise l’ébauche et la finition d’où un correcteur pour chaque opération………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Indiquer quelle opération est utilisée par toutes les étapes d’usinage :

Opération  Initialisation – Changement d’outil

.………Opération  Initialisation – Changement d’outil…….……………………………………………

- Lors de l’usinage de l’arbre rep. 3 phase 30 (document DT 2/6), la plaquette de l’outil d’ébauche casse. Vous devez donc aller chercher une nouvelle plaquette au magasin. A partir de la documentation SANDVIK (document DT 5/6), déterminer les 4 premiers symboles de la référence plaquette nécessaire au magasinier.

Pour cela, répondre aux questions suivantes :

- Indiquer le code correspondant à un angle de dépouille de 0° :

…………………………………Symbole N……………………………………………………………………………………

Symbole N

- Indiquer le code correspondant à une forme de plaquette rhombique à 80° :

…………………………………Symbole C……………………………………………………………………………………

Symbole C

Le troisième symbole vous est donné. Il correspond à la classe de tolérance. Celle-ci  est imposée : elle est désignée par la lettre M.

Le quatrième symbole vous est aussi donné. Il correspondant au type de plaquette. Celui-ci est imposé et indique une plaquette avec brise-copeaux réversible : il est désigné par la lettre G.

- En relation avec les désignations ci-dessus, indiquer – dans l’ordre – les 4 premiers symboles de la référence plaquette ainsi retenue :

…………………………………CNMG………………………………………………………………………………………………

CNMG

- Dans le cadre d’une production série, le contrôle de l’alésage 22H7 du corps rep. 1 s’effectue avec un tampon double  22H7. Cocher une des cases ci-dessous correspondant au type de contrôle ainsi réalisé :

Contrôle par mesurage                            Contrôle par attribut

- Dans le cas d’une production série, lors de l’opération de finition extérieure de l’arbre rep. 3, la cote mise sous surveillance est : Ø16g7.

A un moment donné de l’usinage, il a été relevé la cote suivante : Ø15.978mm

En se référant au document DT 4/6, répondre aux questions suivantes :

OUI

- La pièce est-elle dans la tolérance permise (oui/non) :……………OUI……………

L’opérateur doit-il intervenir ? (en rapport avec les

OUI

- colonnes «défauts ») (oui / non) : …………………OUI…………………………

- Si oui, indiquer la valeur de la correction dynamique à appliquer au correcteur dynamique D3 (faire apparaître les calculs) :

D3   X + (cote moyenne – cote relevée

D3   X + (15,985 – 15,978) = 0,007mm

D3   X + 0,007mm

…………………………… D3   X + (cote moyenne – cote relevée)…………………………………

…………………………… D3   X + (15,985 – 15,978) = 0,007mm………………………………….

…………………………… D3   X + 0,007mm……………………………………………………………………….

- Les différentes opérations d’assemblage doivent s’effectuer en respectant scrupuleusement les graphes d’assemblage (document DT 3/6). En se référant à ce document, répondre aux questions suivantes :

4

- Indiquer le nombre de sous-ensembles :

Indiquer la (les) référence(s) de la (des) pièce(s) ajoutée(s) au sous-ensemble e2 afin d’obtenir le sous-ensemble e3 :      …1000 2431-9….

1000 2431-5

- Expliciter l’ordre de montage des 3 dernières pièces (nom + repère uniquement) sur le sous-ensemble e4 pour obtenir l’ensemble E :

Mettre en place le joint torique 6 puis la plaque 7 et les vis 8

………Mettre en place le joint torique 6 puis le plexiglass 7 et les vis 8…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Vous devez assurer la maintenance de 1ier niveau sur votre machine-outil. Une alarme machine vous indique que le niveau de liquide de lubrification est à son minimum. Dans le local réservé aux différentes huiles utilisées dans l’atelier, vous devez trouver la référence d’huile de lubrification correspondant à votre besoin.

A partir de la documentation du fournisseur MOTUL (document DT 6/6), déterminer le fluide soluble correspondant à la description ci-après :

- Le fluide doit couvrir toutes les applications

- Le fluide doit couvrir toute la gamme de métaux

Réponse :

…………………………… SAFCO STABILIS 800 …………………………………………………..……...

SAFCO STABILIS 800  ou  MHB 5 (2ème choix)

DR 2 / 3

…………………………… ……………………………………………………………………….……………………………….