C11

Identifier, décoder, exploiter des données techniques relatives à une pièce

TETE 4

- Compétence L2 - IDENTIFIER-                                       /1

- Coloriez dans toutes les vues du dessin de définition (2D ET 3D) – document DT4 – les surfaces coniques d’une couleur et les surfaces cylindriques d’une autre couleur.

- Compétence L4 - EXPLOITER-

/0,25

2-1 : Relevez l’échelle du dessin :       2 :1

2-2 : Expliquez cette information :

/0,25

représentation deux fois plus grande que la dimension réelle

2-3 : Donnez la signification du symbole suivant :                                       /0,5

représentation dite européenne

2-4 : Nommez la représentation D :                                                              /1

vue de détail

Spécifiez l’intérêt de cette vue :

Permettre la mise en évidence d’une partie de la pièce

- Compétence L1 – DECODER-

3-1 : Donnez le sens de la représentation des types de traits notés :        /0,75

- T1 :    trait d’axe  - annonce une forme générale cylindrique

-T2 :   trait continu fort  - représente les contours vus

- T3 :   trait pointillé  -  représente les contours cachés

3-2 : Indiquez la nature des surfaces suivantes (  plane, cylindrique, conique, hélicoïdale…) :

/2

- S1 :   conique

- S2 :   plane

- S3 :   cylindrique

- S4 :   hélicoïdale

3-3 : Décrivez la position des volumes V1 et V2.                                        /0,5

Le volume V1 est-il perpendiculaire, parallèle ou concentrique au volume V2 ?

( Rayez les réponses erronées )

| BEP des Métiers de la Productique Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP1 : analyse et exploitation des données techniques | 2/3 |

3-4 : 	Nommez, en utilisant le vocabulaire technique professionnel, les formes repérées ( épaulement, chanfrein, lamage…) :

/2

- F1 :   taraudage

- F2 :   chanfrein

- F3 :   alésage

- F4 :   épaulement

- Compétence L1 – DECODER-

En vous aidant de la norme ( document DR2 )

4-1 : Donnez la signification de l’information notée au dessus du cartouche :

- T.G. 2768 mK :                                                                                     /0,5

tolérances générales à appliquer aux cotes sans spécifications particulières

4-2 : On donne la cote de 14, calculez :                                                /0,75

- La cote Maxi:   14,2

- La cote mini :   13,8

- L’I.T. :              0,4

4-3a : Expliquez la spécification suivante :

/0,5

A	surface de référence usinée

4-3b : Donnez la signification des contraintes géométriques suivantes :

/1

    Ø 0,1    B

plan de référence

écart maximal de la zone de tolérance

tolérance de perpendicularité

Ø 0 ,1   A       B

Plan de référence

Plan de référence

Ecart maximal de la zone de tolérance

Tolérance de localisation

4-3c : Donnez la signification de l’indice de rugosité suivant :

/0,5

1,6

limite supérieure en microns du défaut autorisé

surface usinée par enlèvement de matière

5 – Compétence L8 – DECODER –

5-1 Produisez, à main levée ; la coupe partielle A-A du trou taraudé.                   /2

( respectez les proportions )

5-2 Reportez la cote M3 sur votre dessin.                                                         /0,5

M3

| BEP des Métiers de la Productique Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP1 : analyse et exploitation des données techniques | 3/3 |