C11

Identifier, décoder, exploiter des données techniques relatives à une pièce

Données :  * Sur le bureau de votre ordinateur, un

dossier «  épreuve 3D » comportant :

- fichier du plan d’ensemble en 3D ( Assem2 )

- fichier du corps en 3D ( Corps1a )

- mise en plan du Corps1a ( document DT5 )

- fichier du corps en 3D ( Corps1b )

* Dans votre dossier :

- mise en plan du Corps1a (document DT5 )

Partie 1

Compétence L5- IDENTIFIER-

Objectifs : - Repérer, Isoler une pièce, Modifier sa couleur en respectant une méthode donnée.

Etapes :

- Ouvrir le fichier « Assem2 »

- Repérer dans l’arbre de construction « Corps1a »

2a – l’Activer : clic droit de la souris

2b – Activer « Propriétés du composant » : clic gauche de la souris

2c – Dans fenêtre Propriétés du composant :

activer  « Couleur »

2d – Dans fenêtre Exemple de couleur pour l’assemblage :

activer « Avancé »

2e  – Dans fenêtre Propriétés avancées :

positionner curseur de « Transparence »

sur la graduation 9

2f – Activez OK  dans les différentes fenêtres afin d’obtenir à l’écran l’assemblage seul ( votre pièce doit-être visible par transparence )

2g- Enregistrer votre travail dans votre dossier «  épreuve 3D » et nommez le : ASSEMBLAGE CORPS MODIFIE

3- Appeler l’examinateur qui notera son nombre d’interventions éventuelles

| BEP des Métiers de la Productique Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP1 : analyse et exploitation des données techniques | 2/3 |

Partie 2

Compétence L6- ELABORER OU MODIFIER –

Ouvrir le fichier « Corps1b »

1 – MODIFIER

Après vérification, des erreurs de positionnement et de dimension de l’un des lamages de ø 6 de votre modèle 3D ont été constatées.

- Repérer l’identité des lamages dans l’arbre de construction

- Editer l’esquisse

- Comparer par rapport aux données ( voir la mise en plan fournie )

- Corriger les erreurs

- Enregistrer votre travail dans votre répertoire sous le nom: Corps1b corrigé 1

- Appeler l’examinateur qui notera son nombre d’interventions éventuelles

2 – ELABORER

Une seconde erreur s’est glissée lors de l’élaboration de votre volume : la rainure de largeur 12 mm est absente.

a) Ouvrir le fichier « Corps1b corrigé 1»

- Relever les dimensions nécessaires à la réalisation ( doc. DT5 )

- Esquisser votre rainure ( libre choix de la méthode )

- Réaliser-là

- Enregistrer votre travail dans votre répertoire sous le nom Corps1b corrigé 2

- Appeler l’examinateur qui notera son nombre d’interventions éventuelles

Partie 3

Compétence L7 – EDITER –

1 – Produire une mise en plan conforme à celle ci-dessous ( avec coupe A-A )

Dans « nouveau document » sélectionner :

*  A4 paysage – Pas de fond de plan

2 – Noter la cote de 12 de votre rainure

3 -  Enregistrer votre travail sous le nom : A4 Corps1b

4 – Appeler l’examinateur qui notera son nombre d’interventions éventuelles

| BEP des Métiers de la Productique Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP1 : analyse et exploitation des données techniques | 3/3 |