C11

Identifier, décoder, exploiter des données techniques relatives à une pièce

TETE 4

- Compétence L2 - IDENTIFIER-                                       /1

- Coloriez dans toutes les vues du dessin de définition (2D ET 3D) – document DT4 – les surfaces coniques d’une couleur et les surfaces cylindriques d’une autre couleur.

- Compétence L4 - EXPLOITER-

/0,25

2-1 : Relevez l’échelle du dessin :

2-2 : Expliquez cette information :

/0,25

2-3 : Donnez la signification du symbole suivant :                                       /0,5

2-4 : Nommez la représentation D :                                                              /1

Spécifiez l’intérêt de cette vue :

- Compétence L1 – DECODER-

3-1 : Donnez le sens de la représentation des types de traits notés :        /0,75

- T1 :

-T2 :

- T3 :

3-2 : Indiquez la nature des surfaces suivantes (  plane, cylindrique, conique, hélicoïdale, sphérique…) :

/2

- S1 :

- S2 :

- S3 :

- S4 :

3-3 : Décrivez la position des volumes V1 et V2.                                        /0,5

Le volume V1 est-il perpendiculaire, parallèle ou concentrique au volume V2 ?

( Rayez les réponses erronées )

| BEP des Métiers de la Productique Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP1 : analyse et exploitation des données techniques | 2/3 |

3-4 : 	Nommez, en utilisant le vocabulaire technique professionnel, les formes repérées ( épaulement, chanfrein, lamage…) :

/2

- F1 :

- F2 :

- F3 :

- F4 :

- Compétence L1 – DECODER-

En vous aidant de la norme ( document DR2 )

4-1 : Donnez la signification de l’information notée au dessus du cartouche :

- T.G: ISO 2768 mK :                                                                               /0,5

4-2 : On donne la cote de 14, calculez :                                                /0,75

- La cote Maxi:

- La cote mini :

- L’I.T. :

4-3a : Expliquez la spécification suivante :

/0,5

A

4-3b : Donnez la signification des contraintes géométriques suivantes :

/1

    Ø 0,1    B

Ø 0 ,1   A       B

4-3c : Donnez la signification de l’indice de rugosité suivant :

/0,5

1,6

5 – Compétence L8 – DECODER –

5-1 Produisez, à main levée ; la coupe partielle A-A du trou taraudé.                   /2

( respectez les proportions )

5-2 Reportez la cote M3 sur votre dessin.                                                         /0,5

| BEP des Métiers de la Productique Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP1 : analyse et exploitation des données techniques | 3/3 |