| NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : POMPE PERISTALTIQUE Pièce : TETE porte galet Nombre : 1 pièce Matière : CW 710 R Brut : Ø60 x Lg 20 |  |  |  |
| Phase | OP | Désignation | Croquis |
| 100 | 110 | DEBIT Sortie et débit matière |  |
| 200 | 210 | TOURNAGE CN Réaliser le profil extérieur 1 |  |
| 300 | 310 320 330 340 | FRAISAGE CN Réaliser le profil « îlot 1 » Pointage Perçage Alésage |  |
| 400 | 410 420 430 440 450 | PARACHEVEMENT (sur le poste de montage) Traçage Pointage Perçage Taraudage Ebavurage |  |
| 500 | 510 | CONTROLE FINAL |  |