| NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : POMPE PERISTALTIQUE Pièce : CORPS Nombre : 1 pièce Matière : EN AW-2017 Brut : 100x40 Lg 70 |  |  |  |
| Phase | OP | Désignation | Croquis |
| 100 | 110 | DEBIT Sortie et débit matière |  |
| 200 | 210 220 | FRAISAGE CN Surfaçage de la face (1) Contournage du profil 1 |  |
| 300 | 310 320 330 | FRAISAGE CN - Surfaçage de la face (10) - Ebaucher la poche 1 et le profil 2 (moyeu extérieur) - Finir la poche 1 et le profil 2 (moyeu extérieur) |  |
| 400 | 410 415 420 430 440 441 450 460 470 480 490 | FRAISAGE CN - Réaliser la poche 2 - Réaliser la poche 3 - Réaliser la rainure 1 (12mm) - Pointage des 8 trous (C22)+(C23)+(C25) - Perçage des 4 trous (C22) - Perçage des 3 trous (C23) - Perçage du trou (C25) - Réaliser la rainure 2 (6mm) - réaliser la rainure 3 (3mm) - réaliser les 3 lamages (C24) - Taraudage des 4 trous (X22) | REALISE PAR LE CANDIDAT |
| 500 | 510 520 | PARACHEVEMENT + Contrôle Final (sur le poste de montage) - Perçage de (C25) - AJUSTAGE + EBAVURAGE + CONTROLE | DT 10/11 |