| NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : POMPE PERISTALTIQUE Pièce : SUPPORT Nombre : 1 pièce Matière : EN AW-2017 Brut : Ø90 x Lg 80 |  |  |  |
| Phase | OP | Désignation | Croquis |
| 100 | 110 | DEBIT Sortie et débit matière |  |
| 200 | 210 220 230 240 250 | TOURNAGE – FRAISAGE CN (tour CN 3 axes) Réaliser le profil extérieur 1 (P1, R2, C3, R4, P5, R6) Pointage du trou (14) axe moteur Pointage des 3 trous (C15) Perçage du trou (C14) axe moteur Perçage des 3 trous (C15) |  |
| 300 | 310 320 330 340 350 | TOURNAGE CN Réaliser le profil extérieur 2 (P8) et (C7) Centrer (C12) Pour l’épreuve candidat, ces opérations ont été réalisées en préparation. Percer (C12) D=12 Percer (C12) D=26 Réaliser le profil intérieur 1 (X9, C10, P11, C12, P13) | REALISE PAR LE CANDIDAT |
| 400 | 410 420 | FRAISAGE CN Pointage des 3 trous (C16) Perçage des 3 trous (C16) |  |
| 500 | 510 | AJUSTAGE + CONTROLE (sur le poste de montage) |  |

Ebauche de (12)

DT 7/11