BEP

Métier de la Production Mécanique Informatisée

### Préparation

#### EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage

Introduction :

Le dossier préparation est fourni aux centres de formations  2 mois avant l’épreuve (début avril 2005 au plus tard) :

- Le dossier informatique « DOSSIER TECHNIQUE » afin de réaliser les pièces correspondantes aux différentes épreuves. La maquette numérique, le dessin d’ensemble, les dessins de définition, les nomenclatures de phases, et contrats de phase sont joints (sous SolidWorks 2003 et Office 2000).

- Le dossier « ressources informatiques » afin de tester la compatibilité avec votre matériel informatique.

Préparez les postes informatiques. (Windows XP fortement conseillé)

Chaque candidat dispose d’un ordinateur (sur ou proche du poste de travail) sur lequel vous créez un répertoire d’accès, dans lequel seront stockés les fichiers utilisés par le candidat, donnez le chemin d’accès (compléter et remettre au candidat le Document technique 1, DT1) : « Emplacement des fichiers informatiques ». Seule l’épreuve de fraisage ne nécessite pas l’installation de fichier informatique puisque une disquette sera remise au candidat.

Pour tout renseignement complémentaire, voir le fichier « Word » : « Emplacement des fichiers informatiques », joint dans le dossier préparation.

Remarque concernant la fabrication :

L’objectif est de réaliser la première pièce bonne (certains correcteurs sont gonflés à L et R +0.5), ce qui implique à l’examinateur de valider les corrections avant usinage (ce n’est pas une nécessité mais cela reste préférable pour des raisons de temps).

Cependant, nous laissons la possibilité au candidat de réaliser deux pièces si la première n’est pas conforme.

Le centre d’examen doit donc prévoir deux pièces conformes à la phase précédente de celle exploitée par le candidat, ainsi qu’une pièce conforme (à la phase réalisée par le candidat) en prévision de deux échecs lors de la fabrication.

L’examinateur prévoit une deuxième fiche de contrôle (Dto5 ou Dfr3) dans le cas ou une deuxième pièce est usinée. Attention, seule une fiche de contrôle est évaluée.

##### Tour CN

- Dossier machine

    - Procédures de mise en œuvre (POM, téléchargement, DEC, jauges, introduction des jauges, corrections dynamiques, Procédure de test, Procédure d’usinage …)

    - Procédure d’entretien et maintenance Voir « Ressources EP3 Tour Hermes Isti »

- Machine outils et son équipement

- Matériel de contrôle

    - Proposer un lot d’outillages permettant au candidat de faire un choix.

- Support conforme à la phase 200 (2 pièces par candidat) et préparé pour la phase 300 candidat (percer au 26).

| SUPPORT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PHASE 200 | Outil d’ébauche à charioter dresser PCLNR/L | Outil de finition à charioter dresser PDJNR/L | Forets diamètre 3.2 et 9 |
| PHASE 300 | Outil d’ébauche à charioter dresser PCLNR/L | Outil de finition à charioter dresser PDJNR/L | Outil à charioter dresser d’intérieur |
|  | L’ébauche du profil intérieur est réalisée par le centre d’examen : Centrage, 2 perçages pour obtenir un diamètre de 26 mm. |  |  |
| PHASE 400 | Montage modulaire (voir l’exemple dans le dossier de « préparation tournage »). Le centre d’examen adapte avec ses moyens et créé un fichier informatique définissant le montage et permettant au candidat de réaliser celui-ci. |  |  |
|  | Foret à pointer + foret diamètre 5.2 mm |  |  |
| PHASE 500 | Ebavurage |  |  |

Rouge : réalisé par le candidat

Remarque sur l’épreuve :

L’examinateur est présent lors du démarrage, pour évaluer la prise en main de la machine par le candidat.

Evaluation :

- Sécurité : le candidat cite les éléments de protection individuelle (attente du vocabulaire : protection individuelle et collective).

- Contrôle des niveaux :

Le candidat sait où chercher.

Le candidat justifie son choix d’ajouter ou non du lubrifiant.

(Attente du vocabulaire lié au type de maintenance : corrective, préventive, systématique, conditionnelle)

- Question de maintenance

Graissage : le centre d’examen adapte en fonction de la machine-outil utilisée comme dans l’exemple  « Ressources EP3 Tour Hermes Isti » (document constructeur lié à la maintenance). Si le dossier constructeur complet n’est pas abordable pour un élève, insérer les photocopies des pages nécessaires dans votre dossier machine.

L’épreuve comporte deux sous-épreuves Tournage et perçage sur fraiseuse CN

PH400

Organiser votre poste de travail de manière à ce que le candidat, une fois le montage modulaire installé, l’outil monté et ses jauges introduites, n’est plus qu’à appuyer sur « Départ Cycle » de la machine-outil.

###### Fraiseuse CN par apprentissage

- Dossier machine

    - Procédures de mise en œuvre (POM, DEC, corrections dynamiques, Procédure concernant les cycles, l’ouverture et l’enregistrement de ceux-ci, Procédure d’usinage …)

- Machine-outils et son équipement

- Matériel de contrôle

    - Proposer un lot d’outillage permettant au candidat de faire un choix.

- Corps conformes à la phase 300 (2 pièces par candidat)

| CORPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 200 | Fraise à surfacer 63 | Fraise d’ébauche (ravageuse)20 | Fraise 2 tailles série longue 12 |  |
| PHASE 300 | Fraise à surfacer 63 | Fraise d’ébauche (ravageuse) 20 | Fraise à bout hémisphérique 10 | Fraise 2T 12 |
| PHASE 400 | Fraise d’ébauche (ravageuse)20 | Fraise 2T 12 | Foret à pointer 10 | Foret coupe alu 3.2 |
|  | Foret coupe alu 9 | Fraise à rainurer 2 dents  6 | Fraise à rainurer 2 dents  3 | Taraud M4 (+ pince) |
| PHASE 500 | Jeu de forets :  9.5,  9.7, 9.8, 10, 10.2 |  |  |  |
|  | Alésoir à main 10H7 + tourne à gauche |  |  |  |

Rouge : réalisé par le candidat

Remarque 1 :

- Les outils sont montés mais non installés sur la machine.

- Les jauges sont faites et introduites dans la machine en préparation.

- Le candidat installe les outils à leur place respective conformément au contrat de phase. Pensez à modifier le contrat de phase si modification.

- Assurez-vous de l’installation correcte des outils dans le chargeur.

Remarque 2 :

Dans cette épreuve les correcteurs dynamiques ne sont pas calculés, un fichier Excel calcule automatiquement la nouvelle saisie en fonction des valeurs mesurées.

Assurez-vous que le candidat complète correctement le fichier.

Poste d’assemblage

- Etabli, perceuse, matériel et outillage.

- Un PC avec les logiciels définis dans le fichier « Emplacement des fichiers informatiques », joint dans le dossier préparation.

- Poste d’essai en charge :

    - Liquide

    - 2 bacs/verres gradués

- Ensemble de pièces usinées et manufacturées permettant d’assembler une pompe péristaltique. Les membres du jury prendront - si possible - les pièces réalisées par le candidat pour le poste d’assemblage.

| ASSEMBLAGE |  |
| --- | --- |
| Outillages | Jeu de clés 6 pans ; tournevis plat |
| Pièces manufacturées |  |
| Alimentation 1 pour 3 candidats | Radiospares 12V – régulé – 900mA voir fichier « Alimentation » |
| + Fiche mâle (basse tension) Ø 2.5 ; voir fichier « branchement » dans le dossier « Alimentation » |  |
| Motoréducteur 1 pour 3 candidats | Radiospares Motoréducteurs type IG33 - 12 V c.c - 75 tr/min – ref. : 258-8300 voir fichier « Motoréducteur » |
| Tuyau 2 par candidat | le tuyau (Tygon) est acheté par nos soins (rouleau de 15 m). l’établissement s’engage donc à envoyer la quantité de tuyau nécessaire dès réception du nombre de candidat. |
| Galets 3 par candidat | MET6-10-6 (quantité 3/tête) voir fichier « commande galets » |
| Assemblage |  |
| Motoréducteur | Penser à orienter le méplat du motoréducteur face à la rainure |

Remarque :

Installer sur le Pc tous les fichiers nécessaires (voir fichier « Emplacement des fichiers informatiques ».

IMPORTANT : Branchement de l’alimentation

Cette opération est réalisée par l’examinateur.