Motoréducteurs type IG33

| Retour à | Avant Premières ¦ Composants d´automatisme ¦ Moteurs - courant continu ¦ Motoréducteurs à courant continu ¦ Motoréducteurs à courant continu |
| --- | --- |

Pour commander

par internet : www.radiospares.fr

Service commandes
par courrier : 
Rue Norman King
BP 453
60031 BEAUVAIS CEDEX
Tél. :  0.825.034.034* 
(du lundi au vendredi de 08H30 à 19H00)
Fax : 0.825.345.000*
(*0,15 € TTC/min)

258-8300

|  | U.D.V. = 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | vitesse | code |  |  |  |
|  | (tr/mn) | commande | prix de l´U.D.V. |  |  |
|  |  |  | 1-4 | 5+ |  |
|  | Motoréducteurs 12 V c.c. |  |  |  |  |
|  | 190 tr/min | 258-8287 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | 75 tr/min | 258-8300 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | 30 tr/min | 258-8322 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | 12 tr/min | 258-8350 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | 5 tr/min | 258-8372 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | Motoréducteurs 24 V c.c. |  |  |  |  |
|  | 190 tr/min | 258-8293 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | 75 tr/min | 258-8316 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | 30 tr/min | 258-8344 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | 12 tr/min | 258-8366 | 44,70 € | 43,58 € |  |
|  | 5 tr/min | 258-8388 | 44,70 € | 43,58 € |  |

- Conçu pour des applications comme les distributeurs d´argent, les lecteurs de cartes magnétiques, les mécanismes d’imprimantes, les actionneurs et tous les types de systèmes de contrôle d’encaissement, le IG33 est muni d’une tête d’engrenage tout en métal avec des engrenages en fer fritté tournant sur des arbres en acier durci. L’arbre de sortie tourne sur des coussinets en bronze fritté.

- Ces motoréducteurs à aimant permanent sont bobinés pour un fonctionnement à 12 V et 24 V c.c. et offrent un grand choix de vitesses finales lorsqu’ils sont adaptés aux cinq rapports de tête d’engrenage disponibles.

- Types 12 V et 24 V nominal.

- Cinq rapports offrant des régimes de 5 à 190 tr/min.

- Cinq cadres mobiles avec suppression par varistance.

Spécifications techniques. code commande.; 258-8287; 258-8300; 258-8322; 258-8350; 258-8372. Vitesse (tr/mn) à 12 V:; 190; 75; 30; 12; 5. Couple max. (mNm):; 100; 200; 300; 300; 300. Rapport de réduction:; 20:1; 50:1; 125:1; 312:1; 781:1. Tension nominale (V c.c.):; 12; 12; 12; 12; 12. Courant à vide (mA):; 50; 50; 50; 50; 50. Longueur (mm):; 57,8; 57,8; 62,3; 62,3; 66,8.

258-8293; 258-8316; 258-8344; 258-8366; 258-8388. Vitesse (tr/mn) à 24 V:; 190; 75; 30; 12; 5. Couple max. (mNm):; 100; 200; 300; 300; 300. Rapport de réduction:; 20:1; 50:1; 125:1; 312:1; 781:1. Tension nominale (V c.c.):; 24; 24; 24; 24; 24. Courant à vide (mA):; 30; 30; 30; 30; 30. Longueur (mm):; 57.8; 57.8; 62.3; 62.3; 66.8.