Pour commander

par internet : www.radiospares.fr

Service commandes
par courrier : 
Rue Norman King
BP 453
60031 BEAUVAIS CEDEX
Tél. :  0.825.034.034* 
(du lundi au vendredi de 08H30 à 19H00)
Fax : 0.825.345.000*
(*0,15 € TTC/min)

Choix EP3 EU

|  | U.D.V. = 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | code |  |  |  |
|  | type | commande | prix de l´U.D.V. |  |  |
|  |  |  | 1-11 | 12+ |  |
|  | EP1 EU | 293-2476 | 11,15 € | 10,26 € |  |
|  | EP2 EU | 293-2482 | 13,30 € | 12,97 € |  |
|  | EP3 EU | 293-2498 | 20,71 € | 19,88 € |  |

Friwo

- Gamme d’adaptateurs secteur enfichables proposés en versions régulée et non régulée.

- Ils sont munis d’un cordon de sortie de deux mètres, d’un inverseur de polarité et d’un jeu de cinq connecteurs.

- Le réglage de la tension de sortie s’effectue par un sélecteur rotatif réglable par tournevis.

Spécifications techniques. type.; tension de sortie (V c.c.); charge max.. EP1 EU non régulé; 1,5/3/4,5/6/9; 300 mA. EP2 EU régulé; 3/4,5/6/7,5/9/12; 500 mA. EP3 EU régulé; 3/4,5/6/9/12; 900 mA. Remarque: Les adaptateurs non régulés fournissent des tensions de sortie plus élevées que les valeurs précisées lorsqu’ils sont utilisés à une charge moindre que la charge maximale..

Entrée: 230 V c.a. ± 10%.

Connecteurs de sortie. Prises coaxiales femelles; Fiches jacks mâles.  int.;  ext.; Long.; ; Long.. 0,7; 2,35; 10; 2,5; 13. 1,45; 3,5; 13. 1,7; 4,0; 11. 2,1; 5,5; 14.

dimensions; Haut.; Larg.; Prof. (sans les broches); Poids (g). EP1 EU; 76; 48; 49; 220. EP2 EU; 96; 58; 58; 400. EP3 EU; 96; 63; 58; 450.