POMPE

PERISTALTIQUE

PRINCIPE

Le principe des pompes péristaltiques s'inspire de l'observation du fonctionnement de l'intestin du corps humain ; notre intestin est pourvu de muscles périphériques qui permettent de déplacer la matière par une succession de contractions et décontractions.

TETE (Rotor)

GALET

TUBE

CORPS (stator)

Présentation  du  mécanisme

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La pompe se compose d'un bâti (Corps) sur lequel est fixé un 	moteur dont l'axe (a) entraîne en rotation la Tête porte galets. Les galets sont en contact avec un tube déformable. L'écrasement de ce tube entre un galet et le bâti provoque derrière la zone écrasée une dépression dans le tube qui se remplit aussitôt de fluide. La quantité de fluide emprisonnée dans le tube entre deux galets est alors pulsée vers la sortie de la pompe.

FONCTIONNEMENT  EN  3  PHASES

Phase I : ASPIRATION

Sous l’action du galet, le tube est comprimé et se referme de façon occlusive.

A l’arrière du galet, le retour du tube à sa forme initiale génère un vide qui permet

d`aspirer le produit.

Phase II : TRANSFERT
Le volume de produit compris entre deux galets est transféré à l’intérieur du tube, du côté aspiration au côté refoulement de la pompe.

Phase III : REFOULEMENT
Sous la pression du second galet, le produit est refoulé dans la canalisation.

APPLICATIONS

Industrie agro-alimentaire et paramédicale

- BISCUITERIES, PATISSERIES (Injection d’arômes)

- COSMETIQUES ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES (Transfert et dosage de dentifrice, de crème de soins, de lotions)

…

L’Industrie des Matériaux, la Papeterie et la Chimie

- FONDERIE & TRAITEMENT DE SURFACE (Dosage de résines, de catalyseur ; Transfert de bain ; Transfert d’acide chromique)

- CHIMIE, PETROCHIMIE (prise d'échantillons ; manipulations en laboratoire)

…

L’Environnement

- STATION DE TRAITEMENT D’EAU RESIDUAIRE URBAINE

- PRODUCTION D’EAU POTABLE

…

Entretien et Maintenance

Entretien

La seule pièce d`usure étant le tube, l`entretien de la pompe se limite à un graissage périodique et à son remplacement si nécessaire (opération rapide qui s`effectue sans démonter la pompe).

Maintenance

La Maintenance en atelier de la pompe comprend :

• Le démontage et le dégraissage des pompes,

• L'expertise des pièces,

• Le contrôle dimensionnel sur marbre des pièces mécaniques ainsi que le contrôle de la motorisation.

AVANTAGES

- Auto-amorçage

- Fonctionnement à sec

- Précision volumétrique

- Réversibilité

- Construction sans étanchéité

- Aucune partie métallique en contact avec le fluide

- Respect de la nature du produit

- Nettoyage rapide et facile

- Entretien facile et peu onéreux

BEP des Métiers de la Production Mécanique Informatisée

### EP3 : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Session 2005

# SUJET

Groupement inter académique II

Présentation du support

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3 : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

# Durée : 12  heures										Coefficient : 10

L’ÉTUDE EST CONSTITUÉE DES  DOSSIERS SUIVANTS :

 DOSSIER TECHNIQUE :	   				DT 1 / 11     à   DT  11 / 11

 Epreuve TOURNAGE:					Eto 1 / 5    à   Eto  5 / 5

 Epreuve Fraisage:					Efr 1 / 3    à    Efr 3 / 3

 Epreuve Assemblage:				Eas 1 / 6   à   Eas 6 / 6

 FICHE d’évaluation:					Fiche 1 /7 et FICHE 7/7

AUCUN  DOCUMENT AUTORISÉ

Note aux surveillants : L’ensemble du dossier technique est laissé au candidat pour la durée totale de l’épreuve.

LES DOCUMENTS À RENDRE SERONT AGRAFÉS A LA FIN DE

L’ÉPREUVE DANS UNE COPIE DOUBLE D’EXAMEN ANONYMÉE.