La commande numérique

Modèle : Fagor 8055TC

Programmation : CN et assistée

Moniteur : couleur LCD

Clavier numérique pour programmation ISO

Clavier numérique et d’opération pour programmation assistée

Caractéristiques générales

Description technique « mécanique et électrique »

Caractéristiques de construction

Banc incliné : le tour HERMES dispose d’un banc incliné à 65° pour une meilleure visibilité et une     meilleure évacuation des copeaux.

Bâti : le bâti caractéristique de construction du tour HERMES est en acier. Ce bâti est rempli de béton de synthèse. Cette solution double confère au tour une grande résistance mécanique et une grande capacité à amortir les vibrations.

Guidage : les guidages de chaque axe du tour sont assurés par des rails de guidage linéaire à rouleaux croisés. Cette technique apporte une grande rigidité et offre un ensemble de guidage sans jeu.

Déplacement : l’entraînement des chariots est assuré par des moteurs type servo-brushless 200 W équipé de résolver/codeurs 2048 pts/tr.

Broche : la broche est guidée en rotation par des roulements à billes à contact oblique. La broche est montée entièrement étanche.

Graissage : le graissage de l’ensemble des pièces en mouvement est centralisé et programmé.

Arrosage : pour assurer un arrosage optimal, directement sur l’outil, l’arrosage passe par les porte-  outils VDI. Il est assuré par une motopompe et est programmable.

Tourelle revolver

VDI 16 - Pour outil de section : 12 x 12

Nombre de positions : 8

Sélection des outils par le chemin le plus court

Arrosage par les porte-outils VDI

Position 1 de la tourelle définie par capteur.

Sécurité

Le tour HERMES est aux normes de sécurité Européennes - Marquage CE. Il est livré avec une attestation de conformité aux normes CE de sécurité délivrée par ISTI.

P 2

Course

Transversale axe X		150 mm

Longitudinale axe Z		300 mm

Capacités

Diamètre usinable			120 mm

Passage maximum

au dessus du banc			170mm

Avances

Variation continue			0 à 10 m/min

Avance rapide			10 m/min

Moteur servo-brushless

Sur chaque axe			200 W

Équipé de resolver/codeur	2048 pts/tr

Précision

Positionnement			0.01 mm

Résolution				0.001 mm

Manivelles

Nombre				2

Résolution				0.001 mm

Broche

Vitesse de broche

(variation continue)		100 à 5000 tr/min

Puissance de broche		4 kW

Moteur				asynchrone

Mandrin à serrage			pneumatique

Arrosage

Arrosage				par les porte-outils VDI

programmable M8/M9

Carénage

Le carter de protection englobe toute la machine.

La porte coulissante est sécurisée (norme CE)

La vitre est en polycarbonnate

Éclairage				24 V

Peinture				époxy texturé

Équipement électrique

380 V triphasé + neutre

16A - 50 Hz - 4000 Va

Encombrement

L  1420 x l  970 x H  1700

Masse				490 kg

Prix estimé			environ 25 500 €

300

400

150

300