SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

1 ère Partie : mise en œuvre de machine outils

Sous-Epreuve A :  Tournage CN

Sous-Epreuve A1 : Tournage Support Ph300

Sous-Epreuve A2 : Perçage Support Ph400

Travail demandé A1 et A2				Dto 2, 3 / 5

Tableau de maintenance	 A1				Dto 3 / 5

Carnet de bord

Fiche outils A1 et A2					Dto 4 / 5

Fiche correcteurs dynamiques A1			Dto 4 / 5

Fiche de contrôle A1					Dto 5 / 5

Durée conseillée : 4 heures

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 12h | Coefficient 10 | N° de page / total Dto 1 / 5 |

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’un tour CN

Compétences évaluées

C14 - Décoder les documents de sécurité

C21 - Choisir et mettre en oeuvre les mesures de prévention

C22 - Organiser et équiper le poste de travail

C23 - Mettre en oeuvre la machine-outil assistée ou à CN de tournage

C25 - Contrôler le produit (cotes géométriques et dimensionnelles)

C26 - Assurer la disponibilité du poste de production

C31 - Renseigner les documents de suivi

SOUS EPREUVE A1 (support ph 300)

On donne

Poste de travail comprenant

- Tour à CN.

- Le porte-outil, le porte-plaquette un jeu de diverses plaquettes.

- Matériel de contrôle et mesure (jauge de profondeur numérique, plaquettes visotactiles, …).

- Dossier machine et documents de maintenance du constructeur.

- Dossier technique (DT1, DT2, DT6, DT7 et DT8).

- Programme à télécharger (sur disquette ou sur PC).

- Fiches pour consigner les résultats (Dto3, Dto4, Dto5).

- 2 pièces préparées (la PH200 et les opérations 320 à 340 de la phase 300 sont réalisées).

SOUS EPREUVE A2 (support ph 400)

On donne

- Machine-outil réglée

Sur le poste de préparation :

- Des forets, des pinces, des porte-outils,

- Le matériel modulaire (plaque, éléments),

- L’outillage nécessaire,

- Le fichier informatique nécessaire à la réalisation du montage (DT1 et DT9).

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’un tour CN

Travail à réaliser par le candidat.

Principe de « la première pièce bonne »

Sous épreuve A1 :  Réalisation de la PH300

En présence de l’examinateur

1 - Citer les équipements obligatoires au poste de travail

2 – Vérifier les niveaux des différents fluides (lubrifiant,...).

3 - Rechercher dans le dossier machine la fréquence d’entretien du graissage (niveau ou cartouche), rechercher le matériel ou/et l’outillage nécessaire pour effectuer le changement de cartouche.

Compléter le tableau de maintenance préventive Dto 3, noter sur le carnet de bord, en prévision, la date concernant la prochaine intervention de graissage.

4 - Mise sous tension et Prise d’Origine Machine.

5 - Transférer le programme d’usinage dans la machine (PC MOCN).

6 - Monter les 3 mors doux sur le mandrin.

7 - Installer la pièce.

8 - Mesurer et introduire le DECALAGE  en Z (jauge de profondeur numérique).

9 - Monter les outils dans les porte-outils.

10 – Mesurer, sur la colonne de mesure, les jauges outils :   T2 D2 et T5 D15. Compléter Dto 4

11 - Monter les outils/porte-outils sur la tourelle de la machine.

12 - Introduire les jauges outils dans la machine.

13 - Introduire les correcteurs dynamiques de l’outil T5 (R +0.5 et L +0.5). Voir Dto 4

14 - Tester le programme.

15- Simuler graphiquement le programme.

16 - Demander la vérification de l’examinateur

17 - Usiner la pièce en respectant les règles de sécurité.

18 - Contrôler la pièce (cotes du Contrat de phase DT8). Voir Dto 4

19 - Agir sur les correcteurs dynamiques. Compléter Dto 4

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dto 2 / 5 |

20 - En présence du surveillant d’épreuve, appeler la ligne de programme de l’opération d’alésage et usiner (RNS).

21 - Déterminer les moyens de contrôle. Compléter Dto 5

22 - Contrôler la pièce (cotes du Dessin de définition DT6). Compléter Dto 5

23 - Usiner une 2ème pièce si la 1ère n’est pas validée.

24 - Nettoyer et ranger le poste de travail.

Sous épreuve A2   Réalisation de la PH400

Usiner sur machine réglée la phase de perçage Ph400 (Voir DT8).

1 - Monter l’outil dans son porte-outil et réaliser les jauges sur le banc de mesure. Compléter Dto 4

2 - Réaliser le montage modulaire à l’aide du fichier ressource informatique DT9 (voir DT1).

3 - Installer la pièce.

4 - Installer et fixer le porte-pièce sur la table de la machine.

5 - Monter l’outil et introduire les jauges de l’outil T4 dans la machine.

6 - Demander la vérification de l’examinateur.

7 - Lancer l’usinage.

8 – S’assurer que les trois trous débouchant  sont réalisés.

9 - Démonter et ranger les éléments modulaires.

Seule la partie préparation sera évaluée dans cette sous épreuve A2

TABLEAU DE MAINTENANCE PREVENTIVE

| Nature du contrôle ou de l’entretien | Jour. 8H | Hebdo. 40H | Mensuel, 160H | Trimestriel, 480H | Annuel ,1 440 H | 2 ans, 2 880 H | 3 ans, 4 320 H | Matériel ou outillage nécessaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage de la machine | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Purger la cuve du réseau pneumatique |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Vidange de la centrale de lubrification |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vérification de la vitre en polycarbonate |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vérification de la tension d’alim. 380V 10% |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification de la pression du réseau pneumatique 7 Bars maxi |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification de l’état général de la machine |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Changement des cartouches de graissage centralisé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de la tension et de l’usure de la courroie de la broche |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification de la tension et de l’usure des courroies d’axe |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Mise à niveau de l’huile de la tourelle VDI |  |  |  |  |  |  | X |  |

| CARNET DE BORD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date Heure | Nature | Indicateurs physiques | Intervention opérateur | Intervention Service maintenance | ARRET MACHINE |
| 12/11/2003 16h45 | Complément fluide de coupe | Débit insuffisant | X |  |  |
| 28/06/2004 10h | Changement des cartouches de graisse | Cartouches vides | X |  |  |
| 11/02/2005 16h | Touche « départ cycle » sans effet | Pas de réponse |  | X | X |
|  | Prévision : |  |  |  |  |

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dto 3 / 5 |

| Ensemble : 5 0 +TERISTALTIQUE0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Pompe péristaltique | # FICHE OUTIL |  | Programme : % 300 | Pièce : Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine : | session 2005 |  | Phase 300 & 400 | Nom : |
| N° Outil : 2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : Outil à contourner d’extérieur T MAX PDJN_1616H11 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon (R) : ___________________ Secteur (C) : __________________ |  |  |  |  |
| N° Outil : 5 Jauge Z Jauge X N° correcteur : D15 Désignation de l’outil : Outil à aléser T-MAX P S16R-PCLN_ 09 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon (R) : ___________________ Secteur (C) : __________________ |  |  |  |  |
| N° Outil : 4 N° correcteur : D4 Désignation de l’outil : Foret D= 5.2 VALEURS Jauge L : __________________ Jauge R : ___________________ |  | L R |  |  |

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dto 4 / 5 |

| Pièce : SUPPORT | Correcteur dyn. corrigé |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Page 1/1 | Correcteur dyn. saisi |  |  |  |  |  |
| # FICHE de CORRECTIONS D’OUTILS PHASE N°300 | Correction |  |  |  |  |  |
|  | Relevé |  |  |  |  |  |
|  | Correcteur dyn. Avant correction | DZ +0.5 | DX +0.5 |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |
|  | T |  |  |  |  |  |
| Ensemble : POMPE PERISTALTIQUE | Spécification | 64 0 +0.1 | Ø 35 ±0.3 |  |  |  |
|  | ## Profils / Surfaces |  |  |  |  |  |

| FICHE de CONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NB : case grisé = case réponse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : POMPE PERISTALTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elément : SUPPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat de la fabrication |  |  |  |  |  |  |  | Phase N° 300 |  |  |  |  |  |  |  | Nombre total de phase nécessaire à la réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de Contrôle |  |  |  |  |  |  |  | Dimensionnel |  |  |  |  |  |  |  |  | Spécification |  |  |  |  |  |  |  |  | Etat de surface |  |  |  |  |  |  |  |
| - Moyens de mesurage ou de contrôle - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mesure directe |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesure indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesure par comparaison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibres de contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  | Système de vérification assisté par ordinateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instruments - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pied à coulisse |  |  |  |  |  |  | Alésomètre |  |  |  |  |  |  |  | Micromètre extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jauge micrométrique |  |  |  |  |
|  | Comparateur |  |  |  | Colonne de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jauge de profondeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMT |  |  |  |
|  | Tampon lisse |  |  |  | Tampon fileté |  |  |  |  |  |  |  | Calibre à mâchoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bague filetée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Auxiliaires de contrôle - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marbre |  |  |  | Cales étalons |  |  |  |  |  |  |  | Cylindre étalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equerre |  |  |  | Rapporteur d’angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dimensions - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1 0 +0.1 0 Cote |  |  | Intervalle de tolérance |  |  |  | Cote moyenne |  |  |  |  | Cote Maxi |  |  |  | Cote mini |  |  |  | Mesure |  |  | Instrument(s) |  |  |  |  |  |  |  |  | Validation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12±0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6±0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø35±0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø55±0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø80±0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Etat de surface - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instrument - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plaquettes visotactiles |  |  |  |  |  |  |  |  | Rugosimètre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur relevée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Validation |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  | Non |  |  |
| - Validation pièce - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Série |  |  |  | Phase suivante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parachèvement - Contrôle final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REBUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dto 5 / 5 |