MAINTENANCE PREVENTIVE

1- CONSEILS PRELIMINAIRES

Pour toute opération de maintenance (contrôle ou entretien), vous devez respecter les consignes de sécurité, en particulier :

Mettre la machine hors tension.

Couper l'alimentation pneumatique à l'aide de l'interrupteur à clef situé à l'arrière de la machine.

De toujours faire attention aux arêtes coupantes des différents outils fixés sur le plateau de la tourelle VDI.

En cas de problème nécessitant l'intervention d'un technicien INTELYS, nous vous demandons de bien indiquer, avant toutes choses, le numéro de la machine.

2- PROCEDURE DE REMPLISSAGE DU BAC A LUBRIFIANT

Le bac de lubrifiant a une capacité maximum de 13 litres. Afin d'assurer le bon fonctionnement dans le temps de ce dispositif, nous vous recommandons de ne jamais le remplir avec plus de 10 litres de solution.

Pour effectuer le remplissage, nous vous recommandons d’utiliser deux récipients de 5 litres que vous verserez au niveau le la grille en image, l'un après l'autre. Durant cette étape il est recommandé de bien faire attention aux outils montés sur la tourelle.

3- LE GRAISSAGE

Le tour HERMES utilise deux types de graissage.

Le premier système est dit graissage à vie. C'est le cas pour la totalité des roulements d'axe et de broche. Ils sont donc sans entretien.

Le deuxième système est programmé. Il utilise deux cartouches de graisse de type LGWA2 du fabricant SKF. Ces cartouches ont la particularité de posséder un programmateur pour la durée de vidange. C'est-à-dire que lors de leur installation, l'utilisateur, muni d'une clef Allen de 3 mm programme la durée d'évacuation des 125cm de graisse. Le temps d'évacuation de cette graisse va de 1 à 12 mois par plage de 1 mois. Dans notre cas, ces cartouches sont à programmer sur 12 mois.

Le tour HERMES possède 1 cartouche par axe afin d'obtenir un niveau de performance optimum.

3-1 Installation

1. Noter la date d'installation sur l'appareil à l'aide d'un crayon marqueur résistant à l'eau.

2. Ouvrir l'orifice de sortie du graisseur en découpant l'obturateur ou en retirant le bouchon.

3. Activer le graisseur en tournant le cadran à l'aide de la clé Allen de 3 mm.

4. Nettoyer la zone entourant le point de graissage.

5. Enlever l'ancien graisseur ou l'ancien raccord de graissage.

6. Monter le nouveau graisseur en le serrant manuellement.

7. Il est conseillé de vérifier l'état général du roulement et la position du piston du graisseur à chaque quart de la durée de distribution (par exemple : toutes les semaines pour 1mois, chaque trimestre pour 12 mois).

Si vous installez un nouveau graisseur :

1. Vérifier que le lubrifiant contenu dans le graisseur SYSTEM 24 est compatible avec celui déjà utilisé.

2. S'assurer que le lubrifiant pénètre bien dans le roulement (pour les arbres verticaux, le lubrifiant doit être introduit par le haut).

3. Vérifier que le lubrifiant usagé peut sortir du roulement.

4. Nettoyer la zone entourant le graisseur avant de mettre en place ce dernier.

5. Vérifier que les canaux de lubrification sont dégagés (s'ils sont obstrués, injecter de la graisse propre à l'aide d'une pompe à graisse).

6. Avant d'installer le graisseur, le roulement et les canaux de lubrification doivent être remplis de graisse. Utiliser impérativement une graisse compatible.

7. Inscrire la date de mise en service sur le nouveau graisseur.

8. Découper l'obturateur sur l'embout du graisseur à l'aide d'un couteau ou retirer le bouchon suivant le cas.

9. Visser à la main le graisseur sur le point de lubrification jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

10. Régler la durée souhaitée à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.

Remarques

Il est possible de mettre le graisseur provisoirement hors service en plaçant le cadran sur 0 à l'aide de la clé Allen. Le graisseur peut être installé dans toutes les positions, il est étanche et peut même être plongé dans l'eau.

3-2 Phase de mise en service

Un certain temps est nécessaire avant que le graisseur ne commence à fournir du lubrifiant. Ce délai varie en fonction du réglage de la durée et de la température ambiante. A température ambiante normale, le lubrifiant commence à être injecté au bout d'une semaine. A -20°C (-5°F), il faudra deux semaines. Vérifier que le roulement est suffisamment graissé pour supporter ce délai de mise en service

3-3 Facteurs influant sur le réglage de la durée du graisseur

La durée peut être influencée par une résistance rencontrée dans les canaux de lubrification et par la température ambiante. Si la température ambiante est inférieure à  -10°C (+14°F), la durée sera environ le double de la valeur indiquée sur le graisseur. Si la température ambiante est supérieure à 40° +°C (+104°F), la durée correspondra environ à la moitié de la valeur indiquée sur le graisseur.

3-4  En cas de dysfonctionnement

| Problèmes | Causes possible | Actions correctives |
| --- | --- | --- |
| Pas d'injections de graisse ou injection trop lente Injection trop rapide Présence d'air entre le piston et le lubrifiant Le col du graisseur se casse | Obturateur non découpé Réglage incorrect Graisseur sur position Canaux de lubrification obstrués Résistance trop grande Réglage incorrect Evaluation momentanée de la température ambiante Période d'installation supérieure à la durée sélectionnée La température ambiante a dépassé + 55°C Vibrations ou chocs trop importants | Découpez l'obturateur Modifiez le réglage de la durée Activez le graisseur à l'aide de la clé Allen Purgez les canaux en injectant de la graisse (par ex. à l'aide d'une pompe à graisse) Assurez-vous que - la graisse en excès peut s'échapper. - les tuyaux d'alimentation ne dépassent pas 300 mm de longueur. - les tuyaux d'alimentation possèdent un diamètre interne de 6 mm. Modifiez le réglage de la durée Aucune action corrective n'est nécessaire Remplacez l'appareil Remplacez l'appareil et protégez-le contre des températures ambiantes trop élevées. Soutenez l'appareil au moyen de la pince de fixation LAPC 50 |

Si le graisseur ne fonctionne toujours pas, contactez votre interlocuteur SKF

3-5 Conseils en matière de recyclage

Déposer la cellule génératrice de gaz (cellule contenant des piles) à l'aide d'une clé plate de 21 mm et la traiter comme toute autre pile usagée.

REMARQUE : étant donné que de l'hydrogène s'échappera lors de la dépose de la cellule, éviter de se placer à proximité d'une flamme ou d'une cigarette allumée.

Le conteneur et le piston sont en polyéthylène et peuvent être recyclés avec d'autres déchets plastiques.

Si, après utilisation, le graisseur contient des résidus de graisse, le mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

3-6 Caractéristiques techniques de la graisse SKF - LGWA2

- Consistance NLGI 						2

- Type de savon 						lithium complexe

- Type d huile de base 						minérale

- Température d'utilisation					 - 30°C à + 140°C

- Point de goutte						 250 min °C

- Viscosité à 40°C 						185 mm 2/s

- Pénétration selon D1N 2137 à 60 coups			 265-295 10 -l mm

- Protection contre la corrosion selon

DIN 51802 SKF Emcor					0-0

- Résistance à l'eau selon DIN 51 807/1

(3 heures à 90°C)						1 Max

- Caractéristiques EP 4 billes/charge de

grippage DIN 51350 /4					2600 N

4- TABLEAU DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Le tour HERMES que vous possédez est étudié pour diminuer au strict minimum les interventions d'entretien. Néanmoins, afin d'assurer dans le temps le bon fonctionnement dans des conditions optimum de votre machine, nous vous demandons de suivre attentivement les instructions données dans le tableau de maintenance préventive qui suit (les heures indiquées sont données pour une machine fonctionnant en continuité, 8 heures par jour).