SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

1 ère Partie : mise en œuvre de machine outils

CORRIGE

Sous-Epreuve A :  Tournage CN

Sous-Epreuve A1 : Tournage Support Ph300

Sous-Epreuve A2 : Perçage Support Ph400

Travail demandé A1 et A2				Dto 2, 3 / 5

Tableau de maintenance	 A1				Dto 3 / 5

Carnet de bord

Fiche outils A1 et A2					Dto 4 / 5

Fiche correcteurs dynamiques A1			Dto 4 / 5

Fiche de contrôle A1					Dto 5 / 5

Durée conseillée : 4 heures

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 12h | Coefficient 10 | N° de page / total Dto 1 / 5 |

CORRIGE  1/6

TABLEAU DE MAINTENANCE PREVENTIVE

| FICHE de CONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NB : case grisé = case réponse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : POMPE PERISTALTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elément : SUPPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat de la fabrication |  |  |  |  |  |  |  | Phase N° 300 |  |  |  |  |  |  |  | Nombre total de phase nécessaire à la réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Type de Contrôle |  |  |  |  |  | X |  | Dimensionnel |  |  |  |  |  |  |  |  | Spécification |  |  |  |  |  |  | X |  | Etat de surface |  |  |  |  |  |  |  |
| - Moyens de mesurage ou de contrôle - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Mesure directe |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesure indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Mesure par comparaison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibres de contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  | Système de vérification assisté par ordinateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instruments - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Pied à coulisse |  |  |  |  |  |  | Alésomètre |  |  |  |  |  |  |  | Micromètre extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Jauge micrométrique |  |  |  |  |
|  | Comparateur |  |  | X | Colonne de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jauge de profondeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMT |  |  |  |
|  | Tampon lisse |  |  |  | Tampon fileté |  |  |  |  |  |  |  | Calibre à mâchoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bague filetée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Auxiliaires de contrôle - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marbre |  |  |  | Cales étalons |  |  |  |  |  |  |  | Cylindre étalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equerre |  |  |  | Rapporteur d’angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dimensions - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1 0 +0.1 0 Cote |  |  | Intervalle de tolérance |  |  |  | Cote moyenne |  |  |  |  | Cote Maxi |  |  |  | Cote mini |  |  |  | Mesure |  |  | Instrument(s) |  |  |  |  |  |  |  |  | Validation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 64 |  |  | 0.1 |  |  |  | 64.05 |  |  |  |  | 64.1 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  | Jauge micro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 0.1 |  |  |  | 65.05 |  |  |  |  | 65.1 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | Colonne de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12±0.2 |  |  | 0.4 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  |  |  | PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6±0.1 |  |  | 0.2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |  |  | Jauge micro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø35±0.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35.3 |  |  |  | 34.7 |  |  |  |  |  |  | PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø55±0.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55.3 |  |  |  | 54.7 |  |  |  |  |  |  | PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø80±0.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80.3 |  |  |  | 79.7 |  |  |  |  |  |  | PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Etat de surface - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instrument - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Plaquettes visotactiles |  |  |  |  |  |  |  |  | Rugosimètre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur relevée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Validation |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  | Non |  |  |
| - Validation pièce - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Série |  |  |  | Phase suivante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Parachèvement - Contrôle final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REBUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nature du contrôle ou de l’entretien | Jour. 8H | Hebdo. 40H | Mensuel, 160H | Trimestriel, 480H | Annuel ,1 440 H | 2 ans, 2 880 H | 3 ans, 4 320 H | Matériel ou outillage nécessaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage de la machine | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Purger la cuve du réseau pneumatique |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Vidange de la centrale de lubrification |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vérification de la vitre en polycarbonate |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vérification de la tension d’alim. 380V 10% |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification de la pression du réseau pneumatique 7 Bars maxi |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification de l’état général de la machine |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Changement des cartouches de graissage centralisé |  |  |  |  | X |  |  | Clé 6 pans 3mm Outil tranchant (couteau) pour la découpe de l’obturateur |
| Vérification de la tension et de l’usure de la courroie de la broche |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification de la tension et de l’usure des courroies d’axe |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Mise à niveau de l’huile de la tourelle VDI |  |  |  |  |  |  | X |  |

| CARNET DE BORD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date Heure | Nature | Indicateurs physiques | Intervention opérateur | Intervention Service maintenance | ARRET MACHINE |
| 12/11/2003 16h45 | Complément fluide de coupe | Débit insuffisant | X |  |  |
| 28/06/2004 10h | Changement des cartouches de graisse | Cartouches vides | X |  |  |
| 11/02/2005 16h | Touche « départ cycle » sans effet | Pas de réponse |  | X | X |
|  | PREVISION : Penser au changement des cartouches de graisse fin juin 2005 (28/06) |  | X |  | X |

CORRIGE  2/6

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dto 3 / 5 |

| SESSION 2005 FICHE de CONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NB : case grisé = case réponse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : POMPE PERISTALTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elément : CORPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat de la fabrication |  |  |  |  |  |  | Phase N° 400 |  |  |  |  |  | Nombre total de phase nécessaire à la réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Type de Contrôle |  |  |  |  | X |  | Dimensionnel |  |  |  |  |  |  | Spécification |  |  |  |  |  |  |  | Etat de surface |  |  |  |  |  |  |  |
| - Moyens de mesurage ou de contrôle - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Mesure directe |  |  |  |  |  |  | Mesure indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesure par comparaison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibres de contrôle |  |  |  |  |  |  | Système de vérification assisté par ordinateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instruments - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Pied à coulisse |  |  |  |  |  | Alésomètre |  |  |  |  |  | Micromètre extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jauge micrométrique |  |  |  |  |
|  | Comparateur |  |  | Colonne de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Jauge de profondeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMT |  |  |  |
|  | Tampon lisse |  |  | Tampon fileté |  |  |  |  |  | Calibre à mâchoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bague filetée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Auxiliaires de contrôle - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marbre |  |  | Cales étalons |  |  |  |  |  | Cylindre étalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equerre |  |  | Rapporteur d’angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dimensions - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cote |  | Intervalle de tolérance |  |  |  | Cote moyenne |  |  | Cote Maxi |  |  |  | Cote mini |  |  |  | Mesure |  | Instrument(s) |  |  |  |  |  |  |  |  | Validation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 6.5 |  | 0.1 |  |  |  | 6.55 |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  | Jauge de profondeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 53.5±0.1 |  | 0.2 |  |  |  | 53.5 |  |  | 53.6 |  |  |  | 53.4 |  |  |  |  |  | PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 0.2 |  |  |  | 12.9 |  |  | 13 |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  |  | Jauge de profondeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 ± 0.1 (l = 6) |  | 0.2 |  |  |  | 12.5 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  |  | Jauge de profondeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 ± 0.1 (l = 3) |  | 0.2 |  |  |  | 12.5 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  |  | Jauge de profondeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Validation pièce - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Série |  |  | Phase suivante |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Parachèvement - Contrôle final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REBUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

+0.1

0

0

-0.2

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

1 ère Partie : mise en œuvre de machine outils

CORRIGE

Sous-Epreuve  :  Fraisage CN par apprentissage

(MOCN à architecture ouverte)

Travail demandé							Dfr 2 / 3

Fiche de contrôle 							Dfr 3 / 3

Fichier correcteurs dynamiques				Disquette

Durée conseillée : 4 heures

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 12h | Coefficient 10 | N° de page / total Dfr1 / 3 |

CORRIGE  3/6

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

2 ème Partie : Réalisation d’opérations élémentaires d’Assemblage

CORRIGE

Dossier technique							DT1 à DT11

Dossier Ressources informatiques			DRas 1 à 4

Travail demandé							Das 2, 3,4 / 6

Bons de sortie pièces (usinées et manufacturées)	Das 5 / 6

Fiches d’essais en charge (à vide et en travail).	Das 5 / 6

Graphe d’assemblage à compléter				Das 6 / 6

Durée conseillée : 4 heures

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 12h | Coefficient 10 | N° de page / total Das 1/ 6 |

CORRIGE  4/6

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

ASSEMBLAGE

Travail à réaliser par le candidat.

On demande :

1- Préparation du poste de travail

A l’aide des Documents Techniques (DT2,3,4) et ressources informatiques DRas 1 à 3 (voir DT1)

- Compléter le « bon sortie pièces usinées » Das5

- Compléter le « bon sortie pièces manufacturées » Das5

- Sortir les pièces usinées et manufacturées

- Organiser le poste d’assemblage

Remarque : Longueur des Galets L = 6 mm ; Motoréducteur 12V - 75 tr/min

2 - Parachèvement

2-1 Répondre aux questions suivantes :

2-1-1) Sur le poste de perçage, expliquer quel est le principal risque d’accident  (rotation broche) :

--Risque d’entraînement d’éléments flottants (comme les cheveux, manches de vêtements, etc.) par la rotation du mandrin de la perceuse (mouvement de coupe) ----

2-1-2) Quelles recommandations peut-on donner sur la tenue vestimentaire afin d’éviter ce type d’accident :

*    -- Ne jamais intervenir sur la partie opérative si elle est en action -----

*    -- Fermer sa blouse -----------------------

*    -- Eviter les vêtements flottants --------

…

2-1-3) Quels sont les principaux éléments de sécurité dont dispose la machine:

*    -- Un carter de protection (équipé d’un capteur…) ---

*    -- Un arrêt d’urgence ---------------

…

2-1-4) Quelle attitude devez-vous adopter en cas de déversement d’huile ou de lubrifiant sur le sol :

-- Je dois immédiatement appliquer sur la zone salie des granulats absorbants conformes au secteur d’usinage permettant d’absorber les produits et d’éviter tout accident (glissade) -----

2-1-5) Quel élément (de sécurité) particulier devez-vous porter lors de l’utilisation de l’air comprimée (risque de projectiles) :

-- Des protections (individuelles) pour les yeux, par exemple une paire de lunettes -----

2-2 - CORPS -

- Ebavurer toutes les arêtes susceptibles de causer la détérioration du tuyau,

- Valider le montage du moteur :

Le diamètre 10±0.5 du moteur possède un intervalle de tolérance problématique pour la fabrication. En effet ce diamètre est ajusté sur le corps. Pour pallier à ce problème il a été décidé de diminuer le diamètre de perçage lors de la phase de fabrication 400. L’opération sera donc réalisée sur poste de montage.

Mesurer le diamètre, choisir et monter un foret dans la perceuse, usiner. Voir DT11

2-3 - TETE -

- Vérifier l’ébavurage

3 – Etude de l’ensemble

Etudier les mouvements partir du dessin d’ensemble et du diaporama puis compléter le tableau ci-dessous.

| Pièces ou Sous-ensembles |  | Mouvements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rotation | Translation | Aucun |
| Axe moteur | support | X |  |  |
| support | corps |  |  | X |
| Corps | tête | X |  |  |
| tête | galet | X |  |  |

4 - Assemblage de l’ensemble

- Effectuer l’assemblage en respectant la gamme de montage du diaporama.

5 - Essai à vide de la pompe. Compléter Das5

(Voir diaporama) -  En présence de l’examinateur.

6 – Terminer l’assemblage

(Voir diaporama)

7 - Essai en travail de la pompe. Compléter Das5

(Voir diaporama)

8 – Rédiger le graphe de montage. Compléter Das6

(Voir diaporama)

9 - Etude ergonomique

Il y a 3 ans, une analyse de l’ambiance du poste a été établie à l’aide des tableaux ci-après.

Prendre connaissance du document ressource informatique DRas4.

9-1 Décoder/Commenter les résultats du graphique suivant.

9-2 Cette ambiance correspond t-elle à l’ambiance actuelle du poste sur lequel vous êtes installés ? Justifier.

- Appeler l’examinateur pour correction.

Analyse de l’ambiance du poste

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1       2      3

Ambiances sonores

Ambiances thermiques

Ambiances lumineuses

9-1

Ambiance sonore : Juste possible à voix normale (9 pts) = Acceptable

Ambiance thermique : 7 = 8 – 1

La température est valable bien que ponctuée d’un courant d’air désagréable (froid ou chaud).

Ambiance lumineuse : 5 = moyennement bonne, elle est cependant gênée par un éblouissement ou un éclairage artificiel constant.

9-2

La correspondance des résultats avec le poste de travail du candidat est à apprécier par l’examinateur.

CORRIGE  5/6

| Bon de sortie PIECE USINEE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Lieux de stockage | Quantité |
| TETE | Rep. 4 | Magasin | 1 |
| COUVERCLE | Rep. 5 | Magasin | 1 |
| Professeur : | Date : | Visa : |  |

| Bon de sortie PIECE MANUFACTUREE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Lieux de stockage | Quantité |
| Vis sans tête | ISO 4026 – M3x10 | Magasin | 1 |
| Vis tête fendue | ISO 1207 - M3 x 6 | Magasin | 3 |
| Vis tête fendue | ISO 1207 - M4 x 10 | Magasin | 4 |
| GALET | MET6-10-6 | Magasin | 3 |
| MOTEUR | 258-8300 | Magasin | 1 |
| TUYAU | C52988 | Magasin | 2 ( 50 cm ) |
| Professeur : | Date : | Visa : |  |

CORRIGE  6/6