SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

1 ère Partie : mise en œuvre de machine outils

Sous-Epreuve : Fraisage CN par apprentissage

(MOCN à architecture ouverte)

Travail demandé							Dfr 2 / 3

Fiche de contrôle 							Dfr 3 / 3

Fichier correcteurs dynamiques				Disquette

Durée conseillée : 4 heures

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 12h | Coefficient 10 | N° de page / total Dfr1 / 3 |

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’une fraiseuse CN par apprentissage

Compétences évaluées

C21 - Choisir et mettre en oeuvre les mesures de prévention

C22 - Organiser et équiper le poste de travail

C23 - Mettre en oeuvre la machine-outil assistée ou à CN de tournage

C25 - Contrôler le produit (cotes géométriques et dimensionnelles)

C26 - Assurer la disponibilité du poste de production

SOUS EPREUVE (corps ph 400)

On donne

Poste de travail comprenant

- Fraiseuse CN par apprentissage.

- Les outils montés à installer

- Matériel de contrôle

- Dossier machine (procédures d’utilisations des différentes fonctions :  POM,  Test, usinage, etc…)

- Dossier technique (DT 1, DT 2, DT5, DT10 et DT11)

- 2 Pièces conformes au contrat de phase 300

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’une fraiseuse CN  par apprentissage

Travail à réaliser par le candidat.

Principe de « la première pièce bonne »

Sous épreuve

1 - Mise sous tension et Prise d’Origine Machine,

En présence du surveillant d’épreuve,

2 - Tester l’Arrêt d’Urgence et le capteur d’ouverture porte,

3 - Installer les outils en fonction du contrat de phase 400 du corps, et contrôler leurs jauges outils.

4 - Déterminer (placer) l’Origine Programme (OP), conformément au contrat de phase 400 (voir DT11)

(Pinule + cale magnétique)

5 - Appeler le programme, rechercher le cycle de poche 2 et valider les données techniques : le numéro de l’outil ainsi que les paramètres de coupe en conformité avec le contrat de phase 400.

6 - Simuler graphiquement le programme,

7 - Demander la vérification du surveillant d’épreuve,

8 - Usiner la pièce en respectant les règles de sécurité.

9 - Contrôler la pièce (cotes du Contrat de phase 400 DT11).

10 - Agir sur les correcteurs dynamiques Dfrdisquette (fichier Excel).

Compléter les cases « relevé », enregistrer.

11 - Demander la vérification du surveillant d’épreuve.

12 - Appeler le programme et lancer les cycles d’usinage des poches 1 et 2 ainsi que les rainures 1, 2 et 3.

13 - Déterminer les moyens de contrôle. Compléter Dfr3

14 - Contrôler la pièce (cotes du Dessin de définition). Compléter Dfr3

15 – Usiner une nouvelle pièce si non validation de la première.

16 - Nettoyer et ranger le poste de travail.

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rappel codage |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dfr 2 / 3 |  |  |  |  |  |  |
| FICHE de CONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NB : case grisé = case réponse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble : POMPE PERISTALTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elément : CORPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat de la fabrication |  |  |  |  |  |  | Phase N° 400 |  |  |  |  |  | Nombre total de phase nécessaire à la réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de Contrôle |  |  |  |  |  |  | Dimensionnel |  |  |  |  |  |  | Spécification |  |  |  |  |  |  |  | Etat de surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Moyens de mesurage ou de contrôle - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mesure directe |  |  |  |  |  |  | Mesure indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesure par comparaison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibres de contrôle |  |  |  |  |  |  | Système de vérification assisté par ordinateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instruments - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pied à coulisse |  |  |  |  |  | Alésomètre |  |  |  |  |  | Micromètre extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jauge micrométrique |  |  |  |  |  |
|  | Comparateur |  |  | Colonne de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jauge de profondeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMT |  |  |  |  |
|  | Tampon lisse |  |  | Tampon fileté |  |  |  |  |  | Calibre à mâchoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bague filetée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Auxiliaires de contrôle - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marbre |  |  | Cales étalons |  |  |  |  |  | Cylindre étalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equerre |  |  | Rapporteur d’angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dimensions - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cote |  | Intervalle de tolérance |  |  |  | Cote moyenne |  |  | Cote Maxi |  |  |  | Cote mini |  |  |  | Mesure |  | Instrument(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Validation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  | Non |
| 6.5 +0.1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 53.5±0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 0 -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 ± 0.1 (l = 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 ± 0.1 (l = 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Validation pièce - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Série |  |  | Phase suivante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parachèvement - Contrôle final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REBUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dfr 3 / 3 |