SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

GROUPEMENT INTER-ACADEMIQUE II

EP1  :  Analyse et exploitation de données techniques

# Durée : 4 heures										Coefficient : 4

L’ÉTUDE EST CONSTITUÉE DES DEUX DOSSIERS SUIVANTS :

	DOSSIER TECHNIQUE :	   DT 1 / 7     à  DT  7 / 7

	DOSSIER RÉPONSES:	  DR 1 / 4    à   DR  4 / 4

AUCUN  DOCUMENT AUTORISÉ

Note aux surveillants : L’ensemble du dossier est laissé au candidat pour la durée totale de l’épreuve.

LES DOCUMENTS À RENDRE SERONT AGRAFÉS A LA FIN DE

L’ÉPREUVE DANS UNE COPIE DOUBLE D’EXAMEN ANONYMÉE.

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

GROUPEMENT INTER-ACADEMIQUE II

EP1  :  Analyse et exploitation de données techniques

DOSSIER TECHNIQUE

DOCUMENTS  ou  FICHIERS

Dessin d’ensemble 							Doc DT 1 / 7

Nomenclature								Doc DT 2 / 7

Dessin de définition du mors fixe					Doc DT 3 / 7

Tolérances géométriques	 et désignation des matériaux		Doc DT 4 / 7, 5 / 7, 6 / 7, 7/7

Etats de surface, Tableau des tolérances.

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

GROUPEMENT INTER-ACADEMIQUE II

EP1  :  Analyse et exploitation de données techniques

DOSSIER REPONSES

DOCUMENTS  A RENDRE :

DOCUMENTS RÉPONSES  				DR 1 / 4 à DR 4 / 4

DOCUMENT DT 1/7

Bareme de notation

Objet : SEPARATEUR

La fonction principale du séparateur est d’écarter les plaquettes de frein à disque pour permettre leur démontage et leur remplacement. En écartant les plaquettes, on les décolle d’abord du disque et le piston de frein est repoussé à l’intérieur du cylindre pour laisser de l’espace pour les nouvelles plaquettes.

Le frein à disque

1 : flasque

2 : disque

3 : plaquette

4 : étrier

5 : moyeu

ETUDE DU DESSIN D’ENSEMBLE DU SEPARATEUR : doc DT 1/7

2L 10 : Traduire en terme de comportement des spécifications fonctionnelles :

Ø 20 H8 / f7

Q 1  : Reporter l’ajustement existant entre le mors mobile 5 et la douille 4.

/ 1.5

Remplir le tableau ci-dessous avec les éléments de cet ajustement : voir DT 7/7

|  | Ecriture ISO | Ecart Supérieur | Ecart inférieur | Cote Maxi | Cote mini | Intervalle tolérance | Jeu/serrage maxi | Jeu/serrage mini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cote alésage | Ø 20 H8 | +33 | 0 | 20,033 | 20 | 0,033 | 0,074 | 0,020 |
| Cote arbre | Ø 20 f7 | -20 | -41 | 19,980 | 19,959 | 0,021 |  |  |

/3.5

Donner le type d’ajustement (entourer la bonne réponse) : Avec jeu / avec serrage / incertain.

Avec jeu

/ 1

2L 11 : Exploiter la représentation d’un sous-ensemble.

L’étude sera faite pendant la phase « utilisation du mécanisme »

Q 2 : Donner le sous-ensemble des pièces en liaison encastrement (sans mouvement relatif) avec le mors mobile 1 :

SE1 : { 1, 2, 3, 7, 8……………………………}

/ 2

Colorier ce sous-ensemble sur le doc DT 1/7 en vue de face et en vue de gauche.

Donner le sous-ensemble des pièces en liaison encastrement (sans mouvement relatif) avec la vis 6: (on considère que la rondelle 9 fait partie de ce sous-ensemble)

SE6 :  { 6, 9, 10………………………………}

/ 2

Colorier ce sous-ensemble sur le doc. DT 1/7 en vue de face et en vue de gauche.

2C1 : Identifier le mouvement d’une pièce en rotation ou en translation dans un repère imposé.

DR  1 / 4

Q 3 : Identifier le ou les mouvements existant entre SE1 et SE6 en utilisant le repère OXYZ du doc DT 1/7 et en remplissant le tableau ci-dessous.

E

X

EMPLE

TX = 1 : Translation suivant l’axe OX

| TX = 0 : Pas de translation suivant l’axe OX TX= 0 | TY= 0 | TZ= 1 |
| --- | --- | --- |
| RX= 0 | RY= 0 | RZ= 1 |

RX = 1 :	Rotation autour de l’axe OX

RX = 0 : Pas de rotation autour de l’axe OX

/ 1

2L12 : Identifier une liaison

Hélicoïdale

/ 2

Q 4	: Donner le nom de la liaison correspondante :

2C1 : Identifier le mouvement d’une pièce en rotation ou en translation dans un repère imposé.

Q 5 : Identifier le ou les mouvements existant entre SE6 et SE11 : { 11 } en utilisant le repère OXYZ du DT 1/7 et en remplissant le tableau ci-dessous.

E

X

EMPLE

TX = 1 : Translation suivant l’axe OX

| TX = 0 : Pas de translation suivant l’axe OX TX= 0 | TY= 1 | TZ= 0 |
| --- | --- | --- |
| RX= 0 | RY= 1 | RZ= 0 |

RX = 1 :	Rotation autour de l’axe OX

RX = 0 : Pas de rotation autour de l’axe OX

/ 1

2L12 : Identifier une liaison

Pivot glissant

/ 2

Q6	: Donner le nom de la liaison correspondante :

DR  1/4

2L13 : Décrire la solution constructive associée à une liaison

Fig 1

Q7 : Comment est réalisée la liaison encastrement entre 4 et 5 ?

Par ajustement H8 / f7 et collage

/ 2

Q8 : Comment est réalisée la liaison encastrement entre 1 et 2 ?

Par ajustement H8 / e8 et fixation par 3 vis 7

/ 2

2A2 : Identifier les phases de fonctionnement d’un mécanisme

Q9 : Dans quelle position devront être les mors 1 et 5 au début de l’opération de démontage des plaquettes ? ( plaquettes collées sur le disque )

Entourer la bonne proposition :

Mors complètement ouverts    /     Mors complètement fermés    /      Mors en ouverture moyenne

Mors complètement fermés.

/ 1

ETUDE DU DESSIN DE DEFINITION DU MORS FIXE 1 : Doc DT 3/7

1L9 : Associer une même surface dans plusieurs vues d’une mise en plan.

Q 11 : Sur la fig 1 ci-dessus, colorier les surfaces repérées 1,2,3,10, partout où elles sont visibles.

1rouge3bleu2vert10jaune

1L3 : Décrire les positions relatives des surfaces d’une pièce.

Q 12 : Dans le tableau ci-dessous, décrire les positions relatives des surfaces repérées Fig 1

SurfacesPosition des surfacesSurfacesPosition des surfaces1/2perpendiculaire8/10oblique3/7oblique5/2parallèle9/6perpendiculaire1/6parallèle

Choix possible :

Perpendiculaire

Parallèle

Oblique

Concentrique

1L1 : Extraire la forme géométrique des surfaces et des volumes d’une pièce.

Q10 : A partir du document fig 1 ci-contre, donner la forme des surfaces géométriques :

| Vous avez le choix entre les formes suivantes. Repère surface | Forme |  | Forme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plane | 4 | Hélicoïdale |
| 2 | Cylindrique | 5 | Cylindrique |
| 3 | plane | 6 | plane |

/ 5

Plane, Cylindrique, Sphérique, Hélicoïdale,   Conique,   Torique.

/ 6

/ 6

DR 2/5

DR 2/4

1L6 : Extraire les caractéristiques d’un matériau.

EN AW 2017

/ 1

Q 13 : Donner la désignation du matériau constituant la pièce.

A l’aide de la norme, écrire sa composition chimique et donner la signification de chacun des éléments dans le tableau. Voir DT 4/7 à 6/7.

| Composition chimique | Al Cu 4 Mg Si |
| --- | --- |

| Symbole | Signification |
| --- | --- |
| Al | Aluminium |
| Cu | Cuivre |
| 4 | 4 % de cuivre |
| Mg | Magnésium |
| Si | Silicium |

1L8 : Décoder les spécifications dimensionnelles, géométriques et d’état de surface. Voir DT 3/7

Q 14 : Rechercher les cotes et spécifications à respecter pour l’usinage des trous repérés 11 sur la fig 1 du DR 2/4.

| Cote de dimension | Cotes de position | spécification |
| --- | --- | --- |
| 3 x M5 | A 120° encadré | Localisation, Ø 0.25, ref A et B |
|  | Ø 30 encadré |  |

/ 4

Q 15 : Donner la signification des éléments des spécifications ci-après.

 0,1

A

Surface de référence

/ 1.5

Localisation

Diamètre de la zone de tolérance

| Formes techniques | Chanfrein | Arrondi | Congé | Taraudage | Perçage | Dressage | Gorge | Epaulement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lettres | E | G | A | F | H | B | D | C |

Surface de référence

0,1

B

/ 1.5

perpendicularité

Largeur de la zone de tolérance

Ra 1,6

Ra 3,2

Rugosité arithmétique = 3.2 µ

Rugosité arithmétique = 1.6 µ

/ 4

L’état de surface est

Surface à usiner par enlèvement

le même pour toutes les surfaces.

de matière.

1L2 : Extraire les paramètres caractéristiques d’un volume.

Q 16 : Une surépaisseur d’usinage de 1 mm doit être prévue sur toutes les faces du brut prismatique, donner les dimensions de ce brut.

/ 3

| Dimensions | 124 x 52 x 17 / 1 |
| --- | --- |

ETUDE DU DESSIN DE DEFINITION DE LA PIECE 2

Fig 2

/ 5

Fig  2

1L4 : Associer à une géométrie le vocabulaire du champ professionnel

/ 4

Q 17 : A partir du repérage de la fig. 2 placer la lettre correspondant à la forme usinée dans le tableau ci-dessous.

DR 3/4

1E5 : Produire le croquis d’une pièce.

Q 18 : En vue de sa fabrication, réaliser le dessin à main levée de la pièce 4 (DT 1/7),

dans le cadre ci-dessous, en respectant les proportions.

/ 4

- Vue de face demi-coupe AA

/ 2

- Vue de dessus

/ 1

- Placer la cote de diamètre ISO.

TRAVAUX PRATIQUES SUR MICRO-ORDINATEUR.

1E1 : Modifier le modèle 3D d’une pièce.

Q 19 : A partir du fichier solidworks : Douille taraudée.SLDDRW, du DT 1/7 et de la fig2 du DR 3/4, réaliser le travail demandé ci-dessous.

Ouvrir le fichier : Douille taraudée.SLDDRW

Sauvegarder le fichier sous le nom : Douille taraudée nom élève.

Ajouter les 3 perçages à 120°

  - Utiliser l’outil « assistance pour le perçage »

  - Installer les dimensions du taraudage et valider.

  - Pour la mise en position, utiliser l’esquisse existante et positionner le centre du trou à l’intersection du cercle de  30 et de l’axe horizontal. Valider.

  - Utiliser l’outil « répétition circulaire » pour réaliser les 2 autres trous.

Evaluation en cours d’épreuve :

Demande d’aide non justifiée :             x 0.5 à déduire de la note sur 8.

Note finale tenant compte de l’état du fichier rendu par le candidat.

Sauvegarder le fichier.

Ajouter les chanfreins.

Sauvegarder.

/ 8

Appeler le professeur.

1E3 : Editer la représentation pertinente d’une pièce.

Q 20 : Faire une mise en plan de la douille taraudée en choisissant judicieusement les vues.

Ouvrir une nouvelle mise en plan, choisir le format A4 portrait, pas de fond de plan.

Sauvegarder le fichier sous le nom : Douille taraudée nom élève.

Faire la mise en plan, choisir les vues et l’échelle appropriée.

Evaluation en cours d’épreuve :

Demande d’aide non justifiée :

     Note finale tenant compte du document rendu par le candidat.   x 0.5 à déduire de la note sur 8.

/ 8

Ajouter une vue en perspective isométrique.

Coter le trou taraudé.

Sauvegarder le fichier.

Imprimer.

Appeler le professeur.

DR 4/4