BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP2:  Préparation  d’une fabrication

# LE SÉPARATEUR DE FREINS

F DOSSIER TECHNIQUE : Feuilles numérotées de   DT 1 / 9  à  DT  9 / 9

F DOSSIER RÉPONSES: Feuilles numérotées de  DR 1 / 8 à  DR 8 / 8

Ces documents réponses DR1/8 à DR8/8 sont à rendre impérativement, même s’ils n’ont pas été complétés par le candidat

AUCUN  DOCUMENT AUTORISÉ

Note aux surveillants : L’ensemble du dossier est laissé au candidat pour la durée totale de l’épreuve.

LES DOCUMENTS À RENDRE SERONT AGRAFÉS A LA FIN DE

L’ÉPREUVE DANS UNE COPIE DOUBLE D’EXAMEN ANONYMÉE.

| Groupement inter académique II |  | Session 200. |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP2 Préparation d’une fabrication |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 2 h | Coefficient 2 | N° de page / total 1/1 |

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP2:  Préparation  d’une fabrication

SÉPARATEUR DE FREINS

DOSSIER REPONSES

DOCUMENTS   RÉPONSES

Documents  DR  1 / 8 à DR  8 / 8

| Groupement inter académique II |  | Session 200. |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP2 Préparation d’une fabrication |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 2 h | Coefficient 2 | N° de page / total DR1/8 |

1ère Partie : Décoder un contrat de phase

Vous êtes à l’atelier et vous venez de recevoir le dossier technique nécessaire à un nouveau lancement de production. Les pièces concernées sont :

- Le MORS FIXE repère 1

- Afin de pouvoir visualiser les surfaces à usiner du mors fixe rep. 1 lors de l’opération 204 (document DT 4/9), repasser ces surfaces en rouge sur la vue de dessus sur le document DR 6/8.

- Sur le document DR 6/8, remplir dans le tableau des conditions de coupe les unités de N, Vc, et Vf.

- Sur le document DR 6/8, noter les valeurs N et Vf pour l’outil T7 (correcteur D7). (détailler les calculs ci-dessous)

Calculs détaillés :

- D’après le document DT 7/9, noter les valeurs proposées par le logiciel et commenter les résultats obtenus précédemment par rapport aux valeurs théoriques proposées par le logiciel.

N = .............................	Vf = ...............................		Vc = .............................

Commentaire :

- La réalisation de l’opération 207 concernant l’usinage du mors fixe rep. 1

(documents DT 4/9 et DT 6/9) nécessite une cote de Ø20H8 et de position 45.

Compléter le tableau ci-dessous.

……….

……….

……….

……….

45

……….

……….

……….

……….

Ø20H8

Intervalle de tolérance

Cotes Moyennes

Cotes mini

tes mini

Cotes Maxi

tes Maxi

otes Maxi

Cotes

- Lors de l’usinage du mors fixe rep. 1 phase 500 (document DT 3/9), vous  devez

obtenir un trou taraudé M8. Donner le diamètre du foret que vous allez utiliser pour

percer avant le taraudage (détailler les calculs).

Réponse:

- A partir du document technique DT 4/9. Pour réaliser le rayon Cf1 (trajectoire concave) il faut modifier la vitesse d’avance Vf. Calculer (avec tous les détails de calculs) la nouvelle vitesse d’avance Vf’ avec l’interpolation circulaire avec la formule :

Vf’ = Vf  (R + r)	 avec R = rayon de la pièce et r = rayon de l’outil T7 (correcteur D17).

R

Réponse:G

- Suite à une rupture de stock des plaquettes de la fraise T7, et afin d’assurer la continuité de l’usinage, quel(s) outil (s) peut être compatible(s) d’après le tableau ci-dessous. Mettre une croix dans la case correspondante et expliquer votre choix.

….

….

Fraise à chanfreiner (T9)

….

….

Fraise 2 tailles Ø 20 (T2)

.…

.…

Fraise carbure Ø 80 (T1)

non

oui

Outils proposés

Explications :

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 Préparation d’une fabrication | DR2/8 |

2ème Partie : Décoder une structure de programme

1. On vous donne la structure du programme incomplète ainsi que le programme du mors fixe (document DT 5/9), compléter la structure du programme sur le document DR 6/8.

2. Donner les coordonnées du point d’approche A de l’outil T1 pour l’opération de surfaçage.

| Point d’approche | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ..................... | ..................... | ..................... |

3.

TracerTrrTracer les courses de l’outil T1 sur le schéma ci-dessous :

 en trait interrompu pour l’avance rapide

Y

Om

X

 en trait continu pour l’avance travail

Y

X

OP

4. Combien d’outils utilise t-on dans ce programme ?

Réponse :......................

5. Rechercher dans le programme les coordonnées du point d’approche et de remontée dans le cycle G87 avec l’outil T5 à partir des documents techniques DT 5/9 et DT 8/9.

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Point d’approche | ................... | ................... | ................... |
| Point de remontée | ................... | ................... | ................... |

6. Dans l’opération 208 de contournage intérieur du mors fixe, il est demandé un état de surface Ra = 3,2. D’après les documents techniques DT 4/9 et DT 7/9, le choix de la plaquette de l’outil T7 est-il compatible avec cet état de surface ? Justifier votre réponse.

Réponse:

On décide de changer de plaquette pour obtenir l’état de surface demandé sur le dessin de définition. On choisi une plaquette CCMX 060304. A partir du document technique DT 7/9, donner la désignation de cette nouvelle plaquette (avec les valeurs).

 Quelle est la forme de la plaquette?………………….................................................................……….

 Que signifie la deuxième lettre C ? …………………………...................................................……………..

 A quoi correspond la valeur 06 ? …………………………….................................................................…..

 A quoi correspond la valeur 04? ………………………..................................................................………..

Avec cette nouvelle plaquette, on change l’avance f. A partir du document technique DT 4/9, trouver dans le tableau la nouvelle valeur de f permettant d’obtenir Ra = 3,2.

Réponse:.................................................................................

Avec la valeur f trouvée précédemment, calculer la nouvelle vitesse d’avance Vf avec la valeur de N calculée sur le document réponse DR 2/8 question 3.

Réponse:..................................................................................

A partir du document technique DT 5/9, rechercher le bloc où se situe la valeur de l’avance.

Réponse:..................................................................................

Modifier ce bloc avec la nouvelle vitesse d’avance.

Réponse:..................................................................................

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 Préparation d’une fabrication | DR3/8 |

3ème Partie : Contrôle

1. On veut contrôler ces cotes de façon rapide. Compléter la gamme de contrôle suivante. L’outillage de contrôle à votre disposition figure sur le document technique DT 6/9.

................................................

................................................

50 (pièce rep 1)

................................................

................................................

M8 (pièce rep 3)

................................................

................................................

Ø20 H8 (pièce rep 1)

Justification

Moyens de contrôle le plus approprié

Cotes à contrôler

2. Suite à des problèmes de production, on décide de mettre la cote Ø20 H8 sous surveillance. A partir du dossier technique (document DT 9/9), il vous est demandé de répondre aux questions suivantes :

Quel est le type de contrôle ? Cocher la bonne case du tableau ci-dessous

| Unitaire | Systématique | Prélèvement | Final |
| --- | --- | --- | --- |

Pour l’échantillon n°14, donner les valeurs suivantes :

X le plus grand = .................................

X  = .................................

W = .................................

Expliquer par une phrase ce que représente dans l’échantillon :

X  = .................................

W = .................................

Citer les formules qui ont permis de calculer X et W :

X  = ............................................................

W = ..............................................................

La moyenne X dans l’échantillon n°14 est-elle dans l’intervalle de tolérance de la limite de contrôle ? Entourer la bonne réponse.

OUI					NON

Quelle anomalie est survenue le jour et heure suivante :

 le 28/01 à 12h00 :  ..................................................................................

4ème Partie : Décoder un mode opératoire d’assemblage

1. A l’aide du dossier technique (document DT 5/9),  compléter les repères manquants sur le graphe d’assemblage.

S/e B

S/e C

Ensemble D

Vis

Rep ……

Ressort

Rep 12

Taquet

Rep …..

Brimballe

Rep 11

Douille taraudée

Rep 2

Vis M5

Rep ……

Mors fixe

Rep 1

Écrou M6

Rep …..

Rondelle

Rep 9

Douille lisse

Rep 4

Mors mobile

Rep 5

Écrou M8

Rep …..

Guide

Rep 3

S/e A

2. Donner tous les éléments nécessaires au montage du sous-ensemble B.

| Désignation des éléments et repères | Désignation des éléments et repères |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………… | …………………………………………………………………… |
| …………………………………………………………………… | …………………………………………………………………… |
| …………………………………………………………………… | …………………………………………………………………… |
| …………………………………………………………………… | …………………………………………………………………… |

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 Préparation d’une fabrication | DR4/8 |

3. Le sous-ensemble B est composé de combien de pièces?

Réponse :............................................................................

4. Colorier sur la vue de face du document DR 7/8, les éléments identifiés précédemment en utilisant des couleurs différentes pour chaque élément.

5ème Partie : Décoder des documents relatifs à la maintenance, à la sécurité.

1. Vous devez assurer la maintenance de 1er niveau de votre centre d’usinage; Pendant que vous usinez le mors fixe de votre séparateur vous vous apercevez que le lubrifiant n’a pas fonctionné durant tout l’usinage.

A votre avis, citer 4 causes possibles de non fonctionnement.

 ………………………………………………………	 ………………………………………………………

………………………………………………………	 ………………………………………………………

2. D’après  le document DT 8/9, répondez aux questions posées :

Cocher les risques qui peuvent être rencontrés sur

cette Machine Outil, lors d’une utilisation normale !

Donner la signification des pictogrammes :

| Electrisation |  |
| --- | --- |
| Chocs |  |
| Chutes |  |
| Coupure |  |
| Ecrasement |  |
| Intoxication |  |
| Réactions allergiques |  |
| Entraînement |  |
| Autres…… |  |

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 Préparation d’une fabrication | DR5/8 |

BARÈME DE NOTATION

| Critères d’évaluation |  |  | Indicateurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D |
| C1.3 Décoder, exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce... |  |  |  |  |  |  |
| 1. Repasser les surfaces en rouge |  |  |  |  |  |  |
| 2. Donner les unités des conditions de coupe |  |  |  |  |  |  |
| 3. Calculer N et Vf avec détails |  |  |  |  |  |  |
| 4. Donner N, Vf et Vc d’après le document toollight et commenter |  |  |  |  |  |  |
| 5. Compléter le tableau (6 valeurs) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Donner le diamètre du foret avant taraudage avec détails |  |  |  |  |  |  |
| 7. Calculer la vitesse d’avance Vf’ |  |  |  |  |  |  |
| 8. Compléter le tableau (3 croix) et expliquer |  |  |  |  |  |  |
| 1. Compléter la structure du programme |  |  |  |  |  |  |
| 2. Donner les coordonnées du point d’approche A (3 valeurs) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tracer en rouge la trajectoire |  |  |  |  |  |  |
| 4. Indiquer le nombre d’outils utilisés |  |  |  |  |  |  |
| 5. Indiquer le point d’approche et de remontée (6 valeurs) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Justifier Ra |  |  |  |  |  |  |
|  Désigner la plaquette (4 valeurs) |  |  |  |  |  |  |
|  Valeur de f |  |  |  |  |  |  |
|  Calculer Vf |  |  |  |  |  |  |
|  Identifier le bloc de l’avance dans le programme |  |  |  |  |  |  |
| Modifier le bloc |  |  |  |  |  |  |
| 1. Compléter la gamme de contrôle (6 réponses) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Carte de contrôle |  |  |  |  |  |  |
| Quel est le type de contrôle |  |  |  |  |  |  |
| Donner les valeurs de l’échantillon 14 (3 valeurs) |  |  |  |  |  |  |
|  Que représente X et W |  |  |  |  |  |  |
|  Citer les 2 formules |  |  |  |  |  |  |
|  Entourer la bonne réponse |  |  |  |  |  |  |
|  Indiquer l’anomalie du 28/01 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Compléter les repères manquants (5 réponses) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Donner tous les éléments au montage du sous-ensemble B |  |  |  |  |  |  |
| 3. Donner le nombre de pièces du sous-ensemble B |  |  |  |  |  |  |
| 4. Colorier les éléments sur la vue de face |  |  |  |  |  |  |
| C1.4 Identifier, décoder des consignes relatives à la maintenance, à la sécurité … |  |  |  |  |  |  |
| 1. Citer 4 causes de non fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| 2. Répondre aux questions posées |  |  |  |  |  |  |
|  Donner la signification des pictogrammes (3 réponses) |  |  |  |  |  |  |
|  Cocher les risques potentiels |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de croix |  |  |  |  |
|  |  | Coefficients | 6 | 4 | 2 | 0 |
|  |  | Total / 100 | /100 |  |  |  |
|  |  | Total / 20 | /20 |  |  |  |

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 Préparation d’une fabrication | DR8/8 |

| CONTRAT DE PHASE PHASE N° 200 | Ensemble : Séparateur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pièce : Mors fixe |  |  |  |  |  |  |
|  | Matière : EN AW 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Programme : % 2801 |  |  |  |  |  |  |
| Désignation : FRAISAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine-outil : Centre d’Usinage |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION DES OPÉRATIONS |  | OUTILS - PLAQUETTES | # Vc .......... | N ....... |  | Vf ........ | fz mm/dent |
| 201 – Surfaçage (1) |  | T1 D1 Fraise carbure 80 SCKN 120516 | 300 | 1194 |  | 358 | 0.05 |
| 202 – Contournage (12) ébauche |  | T2 D2 Fraise 2 tailles 20 | 100 | 1592 |  | 636 | 0.1 |
| 203 – Contournage (12) finition |  | T2 D12 Fraise 2 tailles 20 | 120 | 1910 |  | 382 | 0.05 |
| 204 – Pointage (2)-(3)-(4)-(5)-(6) |  | T3 D3 Foret à pointer 8 | 100 | 3978 |  | 398 | 0.05 |
| 205 - Perçage (2)  10 |  | T4 D4 Foret 10 | 100 | 3180 |  | 318 | 0.05 |
| 206 - Perçage (2)  19.8 |  | T5 D5 Foret 19.8 | 100 | 1608 |  | 160 | 0.05 |
| 207 - Alésage (2)  20H8 |  | T6 D6 Tête à aléser CCGT 060202 | 30 | 478 |  | 48 | 0.05 |
| 208 - Épaulement (7) contournage intérieur (8) ébauche |  | T7 D7 Fraise carbure 32 (3 dents) CCMX 09T308 | 300 | ..... |  | ..... | 0.1 |
| 209 – Épaulement (7) contournage intérieur (8) finition Cf1 = 17 |  | T7 D17 Fraise carbure 32 (3 dents) CCMX 09T308 | 320 | 3183 |  | 477 | 0.05 |
| 210 – Chanfrein (9) |  | T9 D9 Fraise à chanfreiner 10 | 80 | 2546 |  | 636 | 0.05 |

Structure du programme

X

Z

X

Y

Liaison appui plan sur 13

Liaison linéaire rectiligne sur 14

Liaison ponctuelle  sur 15

Porte-pièce : Étau

S

1

2

3

6

6

4

4

5

5

OP

OP

Cf1

%2801

.................................................

M02

.................................................

.................................................

Pointage Ø8

Alésage Ø20H8

Épaulement – contournage ébauche

Perçage  Ø10

Perçage  Ø19.8

.................................................

chanfreinage

.......

.......

D3

D6

D7

D4

D5

......

D9

....

....

......

T3

T6

T7

T4

T5

.....

T9

.......

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 Préparation d’une fabrication | DR6/8 |

Document « Dessin d’ensemble DR 7/8 »se trouve dans le dossier « SEPARATEUR »

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 Préparation d’une fabrication | DR7/8 |