SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

1 ère Partie : mise en œuvre de machine outils

Sous-Epreuve A :   Tournage CN par apprentissage

Travail demandé					Dto 2, 3 / 5

Tableau de maintenance				Dto 3 / 5

Carnet de bord

Fiche outils						Dto 4 / 5

Fiche correcteurs dynamiques		Dto 4 / 5

Fiche de contrôle					Dto 5 / 5

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 7 | N° de page / total Dto 1 / 5 |

SESSION 2005

| Ensemble : Pompe à palettes | # FICHE OUTIL |  | Programme : % 2202 | Machine : Somab T400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce : arbre | DATE : session 2004 |  | Phase 30 | Nom : |
| N° Outil : T1 N° correcteur : D1 Désignation de l’outil : Outil à charioter dresser d’extérieur T MAX PCLN_2020K12 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : Outil à contourner d’extérieur T MAX PDJN_2020K15 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T 3 N° correcteur : D3 Désignation de l’outil : Outil de gorge d’extérieur T MAX 154.91_1616-3 160 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’un tour CN par apprentissage

Compétences évaluées

C14 - Décoder les documents de sécurité

C21 - Choisir et mettre en oeuvre les mesures de prévention

C22 - Organiser et équiper le poste de travail

C23 - Mettre en oeuvre la machine-outil assistée ou à CN de tournage

C25 - Contrôler le produit (cotes géométriques et dimensionnelles)

C26 - Assurer la disponibilité du poste de production

C31 - Renseigner les documents de suivi

SOUS EPREUVE A1 (support Ph 200)

On donne

Poste de travail comprenant

- Tour à C N par apprentissage.

- Le porte-outil, le porte plaquette un jeu de diverses plaquettes.

- Matériel de contrôle et mesure (jauge de profondeur numérique,…).

- Dossier machine et documents de maintenance du constructeur.

- Dossier technique (DT1, DT6, DT7 et DT8).

- Programme à télécharger (sur disquette ou sur PC).

- Fiches pour consigner les résultats.

- 2 bruts d’usinages .

SESSION 2005

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dto 2 / 5 |

| Ensemble : Pompe à palettes | # FICHE OUTIL |  | Programme : % 2202 | Machine : Somab T400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce : arbre | DATE : session 2004 |  | Phase 30 | Nom : |
| N° Outil : T1 N° correcteur : D1 Désignation de l’outil : Outil à charioter dresser d’extérieur T MAX PCLN_2020K12 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : Outil à contourner d’extérieur T MAX PDJN_2020K15 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T 3 N° correcteur : D3 Désignation de l’outil : Outil de gorge d’extérieur T MAX 154.91_1616-3 160 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’un tour CN

Travail à réaliser par le candidat.

Principe de « la première pièce bonne »

Sous épreuve A1 :   Réalisation de la PH200

En présence de l’examinateur

1 - Citer les équipements obligatoires au poste de travail

2 – Vérifier les niveaux des différents fluides (lubrifiant,...).

3 - Rechercher dans le dossier machine la fréquence d’entretien du graissage (niveau ou cartouche), rechercher le matériel ou/et l’outillage nécessaire pour effectuer le changement de cartouche.

Compléter le tableau de maintenance préventive Dto 3, noter sur le carnet de bord, en prévision, la date concernant la prochaine intervention de graissage.

4 - Mise sous tension et Prise d’Origine Machine.

5 - Transférer le programme d’usinage dans la machine (PC MOCN).

6 - Monter les 3 mors doux sur le mandrin.

7 - Installer la pièce.

8 - Mesurer et introduire le DECALAGE  en Z (jauge de profondeur numérique).

9 - Monter les outils dans les porte-outils.

10 – Mesurer, sur la colonne de mesure, les jauges outils :   T2 D2 et T5 D15  Dto 4

11 - Monter les outils/porte-outils sur la tourelle de la machine.

12 - Introduire les jauges outils dans la machine.

13 - Introduire les correcteurs dynamiques de l’outil T5 (   J x =  0.3 J z =  0.15   ). Dto 4

14 - Tester le programme.

15- Simuler graphiquement le programme.

16 - Demander la vérification de l’examinateur

17 - Usiner la pièce en respectant les règles de sécurité.

18 - Contrôler la pièce (cotes du Contrat de phase DT8). Dto 4

19 - Agir sur les correcteurs dynamiques. Dto 4

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dto 2 / 5 |

Travail à réaliser par le candidat (suite).

Principe de « la première pièce bonne »

Sous épreuve A1 :   Réalisation de la PH200

20 - En présence du surveillant d’épreuve, appeler la ligne de programme de l’opération de finition de l’alésage et usiner (RNS).

21 - Déterminer les moyens de contrôle. Dto 5

22 - Contrôler la pièce (cotes du Dessin de définition DT6). Dto 5

23 - Usiner une 2ème pièce si la 1ère n’est pas validée.

24 - Nettoyer et ranger le poste de travail.

| BEP - Métiers de la Production Mécanique Informatisée - | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage | Dto 2 / 5 |