SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

1 ère Partie : mise en œuvre de machine outils

Sous-Epreuve  :  Fraisage CN (commande numérique)

Travail demandé							DFR 2 / 5

Fiche de relevé des DECS					DFR 3 / 5

Fiche outils et  correcteurs dynamiques			DFR 4 / 5

Fiche de contrôle 							DFR 5 / 5

| Groupement inter académique II |  | Session 200 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 7 | N° de page / total Dfr1 / 5 |

SESSION 2005

| Ensemble : Pompe à palettes | # FICHE OUTIL |  | Programme : % 2202 | Machine : Somab T400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce : arbre | DATE : session 2004 |  | Phase 30 | Nom : |
| N° Outil : T1 N° correcteur : D1 Désignation de l’outil : Outil à charioter dresser d’extérieur T MAX PCLN_2020K12 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : Outil à contourner d’extérieur T MAX PDJN_2020K15 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T 3 N° correcteur : D3 Désignation de l’outil : Outil de gorge d’extérieur T MAX 154.91_1616-3 160 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’une fraiseuse CN par apprentissage

Compétences évaluées

C21 - Choisir et mettre en oeuvre les mesures de prévention

C22 - Organiser et équiper le poste de travail

C23 - Mettre en oeuvre la machine-outil assistée ou à CN

C24 – Assembler les éléments constitutifs d’un mécanisme

C25 - Contrôler le produit (cotes géométriques et dimensionnelles)

C26 - Assurer la disponibilité du poste de production

SOUS EPREUVE (Mors fixe phase 200)

On donne

Poste de travail comprenant :

Un poste de travail pour l’assemblage du montage modulaire de la phase 200.

- Les éléments NORELEM nécessaire à la réalisation du porte pièce.

- Fraiseuse à commande numérique.

- Les outils à installer dont une tête à aléser modulaire réglée pour un Ø20H8.

- Matériel de contrôle dont une colonne de mesure 2D initialisée.

- Un micro-ordinateur équipé de EXCEL et du fichier des corrections dynamiques

Et de SOLIDWORKS pour les maquettes numériques fournies.

- Dossier machine (procédures d’utilisations des différentes fonctions :  POM,  Test, usinage, etc…)

- Dossier technique du séparateur.

- Pièces brutes.

| Groupement inter académique II |  | Session 200 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 7 | N° de page / total Dfr2 / 5 |

SESSION 2005

| Ensemble : Pompe à palettes | # FICHE OUTIL |  | Programme : % 2202 | Machine : Somab T400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce : arbre | DATE : session 2004 |  | Phase 30 | Nom : |
| N° Outil : T1 N° correcteur : D1 Désignation de l’outil : Outil à charioter dresser d’extérieur T MAX PCLN_2020K12 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : Outil à contourner d’extérieur T MAX PDJN_2020K15 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T 3 N° correcteur : D3 Désignation de l’outil : Outil de gorge d’extérieur T MAX 154.91_1616-3 160 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’une fraiseuse CN  par apprentissage

Travail à réaliser par le candidat.

1 – Sur le poste de préparation porte pièce, REALISER le montage d’usinage conformément à la          maquette numérique du porte pièce.

2 – DEMANDER la validation du montage d’usinage par le surveillant de l’épreuve.

3 – IDENTIFIER sur la maquette numérique les origines porte pièce et programme. A l’aide d’une colonne de mesure 2D MESURER la valeur des décalages suivant les trois axes.

4 - REPORTER les valeurs mesurées sur le document réponse DFR 3/5 en représentant les vecteurs

Dec X Dec Y et Dec  Z.

5 – METTRE SOUS TENSION  la machine et EFFECTUER la prise d’origine machine.

6 – TESTER l’arrêt d’urgence et le capteur d’ouverture de la machine en présence du surveillant.

7 – MESURER les jauges outils demandées sur le document DFR 4/5  T6 et T7.

8 – REGLER la tête à aléser fournie CCGT 060304 pour la réalisation du Ø20H8.

9- RENTRER les valeurs des jauges outils demandées sur D6 D7 et D17.

10 – CHARGER le programme relatif à la réalisation de la phase 200.

11 – RECHERCHER la séquence relative à l’alésage en finition du Ø20 : VALIDER les données techniques suivantes, numéro d’outil et paramètres de coupe en conformité avec le contrat de phase.

12 - SIMULER graphiquement le programme,

13 - INSTALLER le montage porte pièce sur la machine et effectuer le bridage pièce, porte pièce.

| Groupement inter académique II |  | Session 200 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 7 | N° de page / total Dfr2 / 5 |

SESSION 2005

14 – RENTRER les valeurs des décalages mesurés.

15 – DEMANDER la vérification du surveillant d’épreuve.

16 – USINER la pièce en respectant les règles de sécurité.

Dés la séquence M0 de retournement de la pièce effectuer une RAZ au pupitre.

17 - CONTROLER la pièce (cotes du Contrat de phase 200 DT1).

18 – INTERPRETER les résultats. REMPLIR le document DFR 4/5 en vous aidant du fichier         informatique sous EXCEL fourni.

19 – AGIR sur les correcteurs dynamiques si nécessaire.

20 – DEMANDER le contrôle du surveillant ainsi que la validation du rappel de séquence suivant.

21 – Si besoin RAPPELER en RNS la finition de l’épaulement.

22 – RETOURNEMENT de la pièce et réalisation du détalonnage en rappelant le bloc associé en RNS.

23 -  DETERMINER  les moyens de contrôle sur DFR 5/5.

24 – CONTRÔLER la pièce (cotes du dessin de définition) et VALIDER le produit.

25- NETTOYER et RANGER les postes de travail.

| Groupement inter académique II |  | Session 200 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 7 | N° de page / total Dfr2 / 5 |