SESSION 200

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3 : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

2 ème Partie : Réalisation d’opérations élémentaires d’Assemblage

Dossier technique

Dossier Ressources informatique

Travail demandé							DAS 2/4

Bons de sortie pièces (usinées et manufacturées)	DAS 3/4

Graphe d’assemblage à compléter				DAS 4/4

| Groupement inter académique II |  | Session 200 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 3 | N° de page / total DAS 1/ 4 |

SESSION 2005

| Ensemble : Pompe à palettes | # FICHE OUTIL |  | Programme : % 2202 | Machine : Somab T400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce : arbre | DATE : session 2004 |  | Phase 30 | Nom : |
| N° Outil : T1 N° correcteur : D1 Désignation de l’outil : Outil à charioter dresser d’extérieur T MAX PCLN_2020K12 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : Outil à contourner d’extérieur T MAX PDJN_2020K15 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T 3 N° correcteur : D3 Désignation de l’outil : Outil de gorge d’extérieur T MAX 154.91_1616-3 160 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

ASSEMBLAGE

Compétences évaluées

C14 - Décoder des consignes relatives à la sécurité

C21 – Prévenir les risques professionnels dans la situation de travail

C22 - Organiser et équiper le poste de travail

C24 – Assembler les éléments constitutifs d’un mécanisme

C26 - Assurer la disponibilité du poste de production

C31 - Renseigner les documents de suivi

On donne

Poste de travail comprenant

- Un établi, un étau et une perceuse avec leur équipement complet

- L’outillage nécessaire AU TARAUDAGE DE LA DOUILLE

- Bon de sortie pièces manufacturées

- Dossier technique

- Le dessin d’ensemble

- Le dessin d’ensemble éclaté

- Les dessins de définition

- Les nomenclatures des phases

- Les contrats de phase utiles

- Les documents ressources

- Fiche pour consigner les résultats

- Un ordinateur avec le fichier  EP3 assemblage  de la maquette numérique sous SOLIDWORKS

| Groupement inter académique II |  | Session 200 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 7 | N° de page / total DAS 2/4 |

| Ensemble : Pompe à palettes | # FICHE OUTIL |  | Programme : % 2202 | Machine : Somab T400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce : arbre | DATE : session 2004 |  | Phase 30 | Nom : |
| N° Outil : T1 N° correcteur : D1 Désignation de l’outil : Outil à charioter dresser d’extérieur T MAX PCLN_2020K12 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : Outil à contourner d’extérieur T MAX PDJN_2020K15 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |
| N° Outil : T 3 N° correcteur : D3 Désignation de l’outil : Outil de gorge d’extérieur T MAX 154.91_1616-3 160 VALEURS Jauge X : __________________ Jauge Z : __________________ Rayon : ___________________ Secteur : __________________ Angle de pointe : ___________ Angle de détalonnage : _______ |  |  |  |  |

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3 : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

ASSEMBLAGE

Travail à réaliser par le candidat.

On demande :

1- Préparation du poste de travail

A l’aide des documents ressources informatiques

- Compléter le « bon sortie pièces usinées » DAS 3/4

- Compléter le « bon sortie pièces manufacturées » DAS3/4

- Sortir les pièces usinées et manufacturées

- Organiser le poste d’assemblage

2 - Parachèvement

- DOUILLE TARAUDEE –MORS FIXE-

- Ebavurer toutes les arêtes

- Vérifier dés à présent la compatibilité  des deux pièces usinées

- Expliquer d’après vous votre analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Effectuer le taraudage M12 de la douille Justifier le Ø de perçage du M12

- Expliquer le mode opératoire d’utilisation des tarauds fournis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Effectuer sur une perceuse l’ébavurage des trous Ø4.2mm du mors fixe

- Réaliser les taraudages M5

- Sur le poste de perçage, expliquer quel est le principal risque d’accident  (rotation broche)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Quelles recommandations peut-on donner sur la tenue vestimentaire afin d’éviter ce type d’accident :

*    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Quels sont les principaux éléments de sécurité dont dispose la machine:

*    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Quelle attitude devez-vous adopter en cas de déversement d’huile ou de lubrifiant sur le sol :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – Etude de l’ensemble

Etudier les mouvements à partir du dessin d’ensemble et du diaporama puis compléter le tableau ci-dessous.

| Pièces ou Sous-ensembles |  | Mouvements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rotation | Translation | Aucun |
| Mors fixe | Douille taraudée |  |  |  |
| Mors mobile | Douille lisse |  |  |  |
| Brimballe | Vis |  |  |  |
| Mors mobile | Vis |  |  |  |

4 - Assemblage de l’ensemble

- Effectuer l’assemblage en respectant la gamme de montage du diaporama.

- Réaliser et compléter le graphe de montage

5 – Valider l’ensemble Réaliser l’écartement de deux pièces

Déterminer l’écartement maximum exploitable avec le séparateur

| Groupement inter académique II |  | Session 200 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 7 | N° de page / total DAS 2/4 |