Programme de réalisation de la douille taraudée

%2500  (Douille taraudée EP3 Session2005)

N10      G0G52X0Z0

N20      G40G80G97M5M9

N30      G59 Z25

N40      G79 N140 (Définition du profil fini)

N50      G1 X-0.5 Z0 F.20

N60      X17.87

N70      X19.87 Z-1

N80      Z-14.50

N90      X41

N100    X43 Z-15.5

N110    X45

N140    T2D2M6 (Dressage et ébauche extérieur)

N150    M3S600 G95 F.15

N160    G92 S3000

N170    G0 X45 Z2.5

N180    G96 S220 M8

N190    G1 X-1

N200    G0 Z3 X45

N210    Z0

N220    G1 X-0.5

N230   G0 Z2

N240    X45

N250   G64 N110 N50 I.3 K.1 P1F.15

N260   X45 Z-15.5

N270   Z2

N280   X19.95

N290   G0 Z2 X45

N300   G77 N10 N20

N310   T7D7M6 (Finition extérieure)

N320   G0 X0 Z2 G42

N330   G95 F0.2

N340   G96 S220 M3 M8

N350   G77 N50 N110

N360   G77 N10 N20

N370   T4D4M6 (Pointage)

N380   M3 S1000

N390   G0 X0 Z2 M8

N400   G1 Z-1.5

N410   G0 Z2

N420   G77N10N20

N430   T11 D11 M6 (Perçage pièce)

N440   M3S1250

N450   G0X0 Z2

N460   G1 Z-10  F120

N470   G0 Z2

N480   G1 Z-30

N490   G0 Z2

N500   G77 N10N20

N510   M5M9

N520   M0

N530   G59 Z0

N540   T2 D12M6 (Mise à longueur pièce et ébauche extérieure)

N550   G0 Z22.5

Programme de réalisation de la douille taraudée (suite)

N560    M3S600

N570    G96 S200 M8

N580    G92S3000

N590    G1 X9 F.2

N600    G0 Z24

N610    G0 X45

N620    G79 N700

N630    G1 G42 X10

N640    X18

N650    Z21.50 X20

N660    Z19.50

N670    X41

N680    X43 Z18.50

N690    X45

N700    G64N690 N630 I.3K.15P1.5F.15

N710    X45Z18.50

N720    Z22.50

N730    X10

N740    G77N10N20

N750    T7D17M6 (Finition pièce réalisation cote de 5)

N760    G0 X10 Z2

N770    M3 M8 S600

N780    G96 S220 G95 F.25

N790    G77 N690N630

N800    G0 G40 Z25

N810    G77N10N20

N820    M5 M9

N830    M2

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 4h | Coefficient 7 | N° de page / total DT5 |