| Document Ressource | DRES 5 |
| --- | --- |
| ## Extrait de la norme ISO 2768 |  |

L’utilisation des tolérances générales a pour objet de permettre la mise en place d’un tolérancement complet d’une pièce mécanique tout en évitant d’inscrire un nombre trop important de spécifications.

Remarque :

- Les tolérances plus petites que les tolérances générales doivent être indiquées.

- Les tolérances plus grandes que les tolérances générales ne doivent être indiquées sauf dans le cas où la tolérance générale ne réduit pas le coût de fabrication .

- L’inscription se fait dans ou près du cartouche.

ECARTS POUR ELEMENTS USINES – ISO 2768

|  | # DIMENSIONS LINEAIRES |  |  |  |  | # ANGLES CASSES |  |  | ## DIMENSIONS ANGULAIRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rayons - chanfreins |  |  | Dimension du coté le plus court |  |  |  |
| Classe de précision | 0,5 à 3 inclus | 3 à 6 | 6 à 30 | 30 à 120 | 120 à 400 | 0,5 à 3 inclus | 3 à 6 | > 6 | Jusqu’à 10 | 10 à 50 inclus | 50 à 120 | 120 à 400 |
| f (fin) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1° | 30 | 20 | 10 |
| m (moyen) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| c (large) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 1 | 2 | 1°30 | 1° | 30 | 15 |
| v (très large) | - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 0,4 | 1 | 2 | 3° | 2° | 1° | 30 |

TOLERANCES GEOMETRIQUES POUR ELEMENTS USINES – ISO 2768

| Tolérances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de précision | Jusqu’à 10 | 10 à 30 | 30 à 100 | 100 à 300 | 300 à 1000 | Jusqu’à 100 | 100 à 300 | 300 à 1000 | Jusqu’à 100 | 100 à 300 | 300 à 1000 | Toutes Dim. |
| H (fin) | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| K (moyen) | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| L (large) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1 | 1,5 | 0,6 | 1 | 1,5 | 0,5 |

| Même valeur que la tolérance dimensionnelle ou de rectitude ou de planéité | Même valeur que la tolérance diamétrale | Les écarts de coaxialité sont limité par les tolérances de battement |
| --- | --- | --- |