BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

CONSIGNES POUR LA

PREPARATION DU POSTE

Sous-Epreuve :  EP3  A : Fraisage CN

Etat du poste avant l’épreuve :

- Le programme est complet, stabilisé et conforme au contrat de phase.

- Le programme est disponible mais n’est pas chargé dans la CN.

- Tous Les outils (sauf T1)sont disponibles et montés sur un présentoir à coté de la machine

- Le porte-outil T1 et l’outil T1 sont disponibles au magasin.

- Le porte-pièce est installé sur la machine.  (étau)

- La machine est hors tension

- Les paramètres liés aux origines sont à 0

- Les jauges outils  sont à 0

- Les jauges des outils (sauf T1) sont données sur la fiche outil

- Il faudra indiquer au candidat où se trouve le programme.

A faire entre chaque candidat :  (Si le précédent ne l’a pas fait.)

- Effacer les paramètres liés aux origines

- Effacer toutes les jauges  (X, Z, rayons, type, dynamiques.)

- Mettre hors tension la machine

- Nettoyage sommaire de la machine

A faire pendant l’épreuve :

- Au premier appel du candidat : Contrôler son travail  (Surtout la position des outils, les valeurs des décalages, des jauges…) et remplir la  fiche d’évaluation. Si nécessaire, corriger les valeurs dans la machine.)

- Matériel et documents nécessaires

- Fraiseuse CN

- Poste informatique pour le transfert du programme (une sauvegarde sous un numéro différent et déjà présent dans le DCN en cas de panne informatique…)

- Les outils et les porte-outils sont disponibles au magasin

- Un jeu d’outil de remplacement

- Les ébauches phase 20 réalisées (deux par candidat)

- Matériel de contrôle :

  - Pied à coulisse becs fins

  - Micromètre intérieur 10-45

- Dossier machine

- Dossier technique

- Dossier réponse