BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

CONSIGNES POUR LA

PREPARATION DU POSTE

Sous-Epreuve :  EP3  A : Tournage CN

Etat du poste avant l’épreuve :

- Le programme est complet, stabilisé et conforme au contrat de phase.

- Le programme est disponible mais n’est pas chargé dans la CN.

- Déterminer les paramètres liés aux origines.

- Inscrire les valeurs sur la fiche réponse DRto 3 / 4  partie : «  LES ORIGINES »

- Tous Les outils sont installés sur les porte-outils.

- Indiquer les références des outils choisis sur la réponse DRto 3 / 4  partie : «  LES OUTILS »

- Enlever la plaquette de l’outil de finition.

- Jauger les outils sauf celui de finition.

- Inscrire les valeurs sur la fiche réponse DRto 3 / 4  partie : «  LES OUTILS »

- Ajouter les références des porte-plaquettes et des plaquettes.

- Mettre les porte-outils à disposition près de la machine. (Tourelle vide.)

- Préparer des plaquettes  en indiquant visiblement les références.

- Le porte-pièce est installé sur la machine.  (Mandrin ou pine.)

- La machine est hors tension

- Les paramètres liés aux origines sont à 0

- Les jauges sont à 0

- Il faudra indiquer au candidat où se trouve le programme.

A faire entre chaque candidat :  (Si le précédent ne l’a pas fait.)

- Effacer les paramètres liés aux origines

- Effacer toutes les jauges  (X, Z, rayons, type, dynamiques.)

- Mettre hors tension la machine

A faire pendant l’épreuve :

- Au premier appel du candidat : Contrôler son travail  (Surtout la position des outils, les valeurs des décalages, des jauges…) et remplir la première partie de la fiche d’évaluation. Si nécessaire, corriger les valeurs dans la machine.)

- Matériel et documents nécessaires

- Tour CN

- Poste informatique pour le transfert du programme

- Les outils et les porte-outils

- Un lot de plaquettes de remplacement

- Matière brute   Barre diamètre 25 (S300Pb)

- Matériel de contrôle :

  - Pied à coulisse becs fins

  - Micromètre extérieur 0 – 25

- Dossier machine

- Dossier technique

- Dossier réponse