Questions 3 : Etude de la liaison du plateau 14 avec l'axe du volant 18

(voir DT1, DT2 et DT3) :

3-1- Renseigner les cadres ci-dessous en mettant une croix dans la bonne case.		     /1

Mouvement entre les deux pièces :

Aucun 		 Rotation 	       Translation  	      Hélicoïdal 

Nom de la liaison :

Hélicoïdale 	       Encastrement 	            Glissière 		   Pivot 

3-2- Expliquer en quelques mots comment est construite cette liaison.			  /1,5

Questions 4 : Etude de la liaison entre le palier 6 et le support palier 5 (voir DT2, DT3 et DT5) :

Données : les deux pièces sont ajustées. L'alésage de la pièce 5 est usiné avec une tolérance ISO de valeur H7. La pièce 6, achetée dans le commerce, porte la référence du fabriquant

" C2 - 251 - 6 - 10 " .

Rechercher le diamètre commun aux deux pièces 5 et 6.

Chercher les tolérances de la pièce 5.

En déduire aussi les tolérances de la pièce 6.

4-1- Compléter alors le tableau ci-dessous :								     /4

| Pièces | Diamètre | Tolérances | Cote maxi | Cote mini | Jeu/serrage maxi | Jeu/serrage mini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Support palier 5 |  |  |  |  |  |  |
| Palier 6 |  |  |  |  |  |  |

4-2- Indiquer en entourant la bonne réponse, le type d'ajustement qui existe entre 	  /0,5

ces deux pièces.

Jeu			Incertain		  Serrage

Groupement inter académique II		     Session 2005		               Dossier réponse

BEP DES METIERS DE LA PRODUCTION MECANIQUE INFORMATISEE

EP1 : Analyse et exploitation de données techniques

SUJET			Durée :	4 h	    Coefficient : 4		     Feuille : DR 1