Moteur à vapeur monocylindre

C1.1 : analyser et exploiter les données techniques relatives à une pièce

Questions 6 : Etude du piston 13 (vocabulaire technique, formes géométriques, matière)

1

2

3

5

4

S1

S2

S3

S4

S5

6-1- Reporter les chiffres, des formes repérées sur le dessin du piston, dans les 		     /1,5

différentes cases du tableau.

| Nota : certaines cases peuvent rester vides. Vocabulaire technique | Chanfrein | Congé | Alésage | Arrondi | Taraudage | Méplat | Filetage | Gorge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffres | 1 | 3 | 5 |  |  | 4 |  | 2 |

6-2- Reporter dans les cases du tableau ci-dessous les repères des surfaces 		     /1,5

repérées de S1 à S5.

| Nota : certaines cases peuvent rester vides. Formes géométriques | Plane | Conique ou tronconique | Cylindrique | Sphérique | Torique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surfaces | S4 | S1 | S2 - S5 |  | S3 |

6-3- Décoder chaque terme de la désignation du matériau de ce piston 			     /1,5

100 : ... Acier faiblement allié contenant 100/100 = 1% de carbone

Cr  : ... Chrome					6 : ... 6/4 = 1,5% de chrome

(voir nomenclature DT2 et DT5)