Tolérances ISO pour ajustements (NF EN 286 - ISO 8015) :

Elles définissent un ensemble de tolérances concernant la taille linéaire d'un élément (diamètre d'un cylindre, diamètre d'une sphère, distance entre deux surfaces planes parallèles opposées).

Extrait de tableau des principaux écarts en micromètres :

| Alésages | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 inclus | 10 à 18 inclus | 18 à 30 inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6 | + 6 0 | + 8 0 | + 9 0 | + 11 0 | + 13 0 |
| H7 | + 10 0 | + 12 0 | + 15 0 | + 18 0 | + 21 0 |
| H8 | + 14 0 | + 18 0 | + 22 0 | + 27 0 | + 33 0 |
| H9 | + 25 0 | + 30 0 | + 36 0 | + 43 0 | + 52 0 |
| H11 | + 60 0 | + 75 0 | + 90 0 | + 110 0 | + 130 0 |

| Arbres | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 inclus | 10 à 18 inclus | 18 à 30 inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h5 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 9 |
| h6 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 11 | 0 - 13 |
| h7 | 0 - 10 | 0 - 12 | 0 - 15 | 0 - 18 | 0 - 21 |
| h8 | 0 - 14 | 0 - 18 | 0 - 22 | 0 - 27 | 0 - 33 |
| h9 | 0 - 25 | 0 - 30 | 0 - 36 | 0 - 43 | 0 - 52 |

Dimensions et tolérances pour le palier 6 (d'après fabriquant) :

Chercher

la référence

ici

Groupement inter académique II		     Session 2005		         Documentation technique

BEP DES METIERS DE LA PRODUCTION MECANIQUE INFORMATISEE

EP1 : Analyse et exploitation de données techniques

SUJET			Durée :	4 h	    Coefficient : 4		     Feuille : DT 5