Principales étapes du fonctionnement (voir aussi DT2 et DT3) :

1- Entrée de                2- Point Mort              3- Evacuation de            4- Point Mort

la vapeur		   Bas (PMB)		    la vapeur                       Haut (PMH)

1- Dans cette position, le fluide sous pression repousse le piston 13 vers le bas.

2- Le piston atteint le point mort bas, l'inertie due à la masse assez importante du volant 17   permet au piston de commencer sa remontée.

3- Dans cette position, la montée du piston évacue le fluide utilisé à la phase 1 vers l'extérieur.

4- Le piston atteint le point mort haut, et le cycle peut recommencer.

Vocabulaire utilisé pour les moteurs à piston :

Course : distance parcourue par le piston entre le PMB et le PMH.

Cylindrée : volume cylindrique balayé par le piston entre le PMB et le PMH

(en cm3 pour les petites cylindrées, en litre pour les plus grosses).

Rappels : 	volume d'un cylindre = aire de base x hauteur (donc la course)

Aire d'un cercle = R2  ou D2/4

(R : rayon du cercle  ou  D : diamètre du cercle)

Groupement inter académique II		     Session 2005		         Documentation technique

BEP DES METIERS DE LA PRODUCTION MECANIQUE INFORMATISEE

EP1 : Analyse et exploitation de données techniques

SUJET			Durée :	4 h	    Coefficient : 4		     Feuille : DT 1