Désignation des aciers (NF EN 10025 - IC 10 - NF EN 10027) :

A - Classification par emploi :

Ils sont désignés par la lettre S pour les aciers d'usage général et par la lettre E pour les aciers à caractéristiques plus élevées. Le nombre qui suit indique la valeur minimale de la limite d'élasticité en méga-pascals. S'il s'agit d'un acier moulé, la désignation est précédée de la lettre G.

Exemple : S35, E 235, GE 295

B - Classification par composition chimique :

Aciers non alliés :

La désignation se compose de la lettre C suivie du pourcentage de la teneur moyenne en carbone    multipliée par 100. S'il s'agit d'un acier moulé la désignation est précédée de la lettre G.

Exemple : C40  (0,40% de carbone)

Aciers faiblement alliés (teneur de chaque élément d'alliage  5%, en manganèse 1%) :

| La désignation comprend dans l'ordre : Coefficient multiplicateur |  |
| --- | --- |
| Elément d'alliage | Coef. |
| Cr, Co, Mn, Ni, Si, W | 4 |
| Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr | 10 |
| Ce, N, P, S | 100 |
| B | 1000 |

 Un nombre entier, égal à 100 fois le pourcentage

de la teneur moyenne en carbone.

 Un ou plusieurs groupe de lettres qui sont les

symboles chimiques des éléments d'alliage

dans l'ordre des teneurs décroissantes.

 Une suite de nombres rangés dans le même

ordre que les éléments d'alliage, et indiquant le

| pourcentage de la teneur moyenne de chaque élément. Symboles chimiques internationnaux |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elément d'alliage | Symbole chimique | Elément d'alliage | Symbole chimique | Elément d'alliage | Symbole chimique |
| Aluminium Antimoine Argent Bérylium Bismuth Bore Cadmium Cérium Chrome | Al Sb Ag Be Bi B Cd Ce Cr | Cobalt Cuivre Etain Fer Gallium Lithium Magnésium Manganèse Molybdène | Co Cu Sn Fe Ga Li Mg Mn Mo | Nickel Niobium Plomb Silicium Strontium Titane Vanadium Zinc Zirconium | Ni Nb Pb Si Sr Ti V Zn Zr |

(Ces teneurs sont multipliées par un coefficient multi-

plicateur variable en fonction des éléments d'alliage).

Exemple : 51 Cr V 4  0,51% de carbone, 4 : 4 = 1% de

chrome. Pourcentage de vanadium non indiqué car trop

faible.

Aciers fortement alliés (teneur d'au moins un élément  5%)

La désignation commence par la lettre X, suivie de la même désignation que celle des aciers faiblement alliés,

à l'exception des teneurs  qui sont les pourcentages réels.

Exemple : X 7 Cr Ni Mo 17-12  0,07% de carbone, 17% de Chrome, 12% de nickel, moins de 1% de molybdène.

Tolérances générales (ISO 2768) :

Elles permettent le tolérancement complet d'une pièce tout en évitant d'inscrire un nombre trop important de spécifications. Les tolérances plus petites que les tolérances sont indiquées individuellement. Les tolérances plus grandes ne sont indiquées que s'il en résulte une réduction des coûts de fabrication.

Elles s'appliquent aux dimensions linéaires et aux tolérances géométriques.

| Tableau de tolérances générales pour dimensions linéaires : Classe de précision | 0,5 à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 30 inclus | 30 à 120 inclus | 120 à 400 inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (fin) |  0,05 |  0,05 |  0,1 |  0,15 |  0,2 |
| m (moyen) |  0,1 |  0,1 |  0,2 |  0,3 |  0,5 |
| c (large) |  0,2 |  0,3 |  0,5 |  0,8 |  1,2 |
| v (très large) | _ |  0,5 |  1 |  1,5 |  2,5 |