SESSION 2006

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP2 : Préparation  d’une fabrication

# Durée : 2 heures								Coefficient : 2

L’ÉTUDE EST CONSTITUÉE DES DEUX DOSSIERS SUIVANTS :

	DOSSIER TECHNIQUE :	   DT 1 / 8     à  DT  8 / 8

	DOSSIER RÉPONSES:	   DR 1/ 6    à   DR  6 / 6

AUCUN  DOCUMENT  AUTORISÉ

Note aux surveillants : L’ensemble du dossier est laissé au candidat pour la durée totale de l’épreuve.

LES DOCUMENTS À RENDRE SERONT AGRAFÉS A LA FIN DE

L’ÉPREUVE DANS UNE COPIE DOUBLE D’EXAMEN ANONYMÉE.

SESSION 2006

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP2 : Préparation  d’une fabrication

DOSSIER TECHNIQUE

DOCUMENTS

Dessin d’ensemble + Nomenclature						Doc DT 1/8

Dessin de définition de l’Axe	Doc DT 2/8

Nomenclature des phases de l’Axe	Doc DT 2/8

Dessin de définition du Boîtier							Doc DT 3/8

Nomenclature des phases du Boîtier						Doc DT 3/8

Graphe d’assemblage								Doc DT 4/8

Extrait documentation Ajustement						Doc DT 5/8

Droite de Taylor									Doc DT 6/8

Programme de la phase 40 du Boîtier						Doc DT 7/8

Documentation sur le filetage							Doc DT 7/8

Symbolisation des éléments technologiques d’appui et de maintien	Doc DT 8/8

| Groupement inter académique II |  | Session 2006 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES Métiers de la Production Mécanique Informatisée |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP2 Préparation d’une fabrication |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 2h | Coefficient 2 | N° de page / total |

# Extrait de documentation sur les tolérances et ajustements

| Arbres | Jusqu’à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 | 10 à 18 | 18 à 30 | 30 à 50 | 50 à 80 | 80 à 120 | 120 à 180 | 180 à 250 | 250 à 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d 9 | -20 -45 | -30 -60 | -40 -75 | -50 -93 | -65 -117 | -80 -142 | -100 -174 | -120 -207 | -145 -245 | -170 -285 | -190 -320 |
| d 11 | -20 -80 | -30 -105 | -40 -130 | -50 -160 | -65 -196 | -80 -240 | -100 -290 | -120 -340 | -145 -395 | -170 -460 | -190 -510 |
| e 7 | -14 -24 | -20 -32 | -25 -40 | -32 -50 | -40 -61 | -50 -75 | -60 -90 | -72 -107 | -85 -125 | -100 -146 | -110 -162 |
| e 8 | -14 -23 | -20 -38 | -25 -47 | -32 -59 | -40 -73 | -50 -89 | -60 -106 | -72 -125 | -85 -148 | -100 -172 | -110 -191 |
| e 9 | -14 -39 | -20 -50 | -25 -61 | -32 -75 | -40 -92 | -50 -112 | -60 -134 | -72 -159 | -85 -185 | -100 -215 | -110 -240 |
| f 6 | -6 -12 | -10 -18 | -13 -22 | -16 -27 | -20 -33 | -25 -41 | -30 -49 | -36 -58 | -43 -63 | -50 -79 | -56 -88 |
| f 7 | -6 -16 | -10 -22 | -13 -28 | -16 -34 | -20 -41 | -25 -50 | -30 -60 | -36 -71 | -43 -83 | -50 -96 | -56 -106 |
| f 8 | -6 -20 | -10 -28 | -13 -35 | -16 -43 | -20 -53 | -25 -64 | -30 -76 | -36 -90 | -43 -106 | -50 -122 | -56 -137 |
| g 5 | -2 -6 | -4 -9 | -5 -11 | -6 -14 | -7 -16 | -9 -20 | -10 -23 | -12 -27 | -14 -32 | -15 -35 | -17 -40 |
| g 6 | -2 -8 | -4 -12 | -5 -14 | -6 -17 | -7 -20 | -9 -25 | -10 -29 | -12 -34 | -14 -39 | -15 -44 | -17 -49 |
| h 5 | 0 -4 | 0 -5 | 0 -6 | 0 -8 | 0 -9 | 0 -11 | 0 -13 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -20 | 0 -23 |
| h 6 | 0 -6 | 0 -8 | 0 -9 | 0 -11 | 0 -13 | 0 -16 | 0 -19 | 0 -22 | 0 -25 | 0 -29 | 0 -32 |
| h 7 | 0 -10 | 0 -12 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -21 | 0 -25 | 0 -30 | 0 -35 | 0 -40 | 0 -46 | 0 -52 |
| h 8 | 0 -14 | 0 -18 | 0 -22 | 0 -27 | 0 -33 | 0 -39 | 0 -46 | 0 -54 | 0 -63 | 0 -72 | 0 -81 |
| h 9 | 0 -25 | 0 -30 | 0 -36 | 0 -43 | 0 -52 | 0 -62 | 0 -74 | 0 -87 | 0 -100 | 0 -115 | 0 -130 |
| h 10 | 0 -40 | 0 -48 | 0 -58 | 0 -70 | 0 -84 | 0 -100 | 0 -120 | 0 -140 | 0 -160 | 0 -185 | 0 -210 |
| h 11 | 0 -60 | 0 -75 | 0 -90 | 0 -110 | 0 -130 | 0 -160 | 0 -190 | 0 -220 | 0 -250 | 0 -290 | 0 -320 |
| h 13 | 0 -140 | 0 -180 | 0 -220 | 0 -270 | 0 -330 | 0 -390 | 0 -460 | 0 -540 | 0 -630 | 0 -720 | 0 -810 |
| j 6 | +4 -2 | +6 -2 | +7 -2 | +8 -3 | +9 -4 | +11 -5 | +12 -7 | +13 -9 | +14 -11 | +16 -13 | +16 -16 |
| k 5 | +4 0 | +6 +1 | +7 +1 | +9 +1 | +11 +2 | +13 +2 | +15 +2 | +18 +3 | +21 +3 | +24 +4 | +27 +4 |
| k 6 | +6 0 | +9 +1 | +10 +1 | +12 +1 | +15 +2 | +18 +2 | +21 +2 | +25 +3 | +28 +3 | +33 +4 | +36 +4 |
| m 5 | +6 +2 | +9 +4 | +12 +6 | +15 +7 | +17 +8 | +20 +9 | +24 +11 | +28 +13 | +33 +15 | +37 +17 | +43 +20 |
| m 6 | +8 +2 | +12 +4 | +15 +6 | +18 +7 | +21 +8 | +25 +9 | +30 +11 | +35 +13 | +40 +15 | +46 +17 | +52 +20 |
| n 6 | +10 +4 | +16 +8 | +19 +10 | +23 +12 | +28 +15 | +33 +17 | +39 +20 | +45 +23 | +52 +27 | +60 +31 | +66 +34 |
| p 6 | +12 +6 | +20 +12 | +24 +15 | +29 +18 | +35 +22 | +42 +26 | +51 +32 | +59 +37 | +68 +43 | +79 +50 | +88 +56 |

| BEP – Métiers de la Production Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 – Préparation d’une fabrication | DT5/8 |

Calcul de durée de vie : Droite de TAYLOR

250

| BEP – Métiers de la Production Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 – Préparation d’une fabrication | DT6/8 |

# EXTRAIT D’UNE DOCUMENTATION SUR LE FILETAGE PROFIL METRIQUE ISO

# Programme de la phase 40 du SUPPORT rep. 5

# H2061 (sous programme usinage rainure)

# N10 G1 G41 Y-7.9 F50

# N20 X51

# N30 Y7.9

# N40 X-51

# N50 G0 G40 X-51 Y0

#  2060

# N10 G17 G40 G80 G90 M5 M9

# N20 GG52 Z0

# N30 M6 T1 D1 (fraise 2T 10 )( ébauche )

# N40 M3 M43 S800 M8

# N50 G0 X-51 Y0

# N60 Z-3

# N70 G77 H2061

# N80 Z-6

# N90 G77 H2061

# N100 Z-9

# N110 G77 H2061

# N120 Z-10

# N130 G77 H2061

# N140 G77 H2061 D11 ( finition )

# N150 Z2

# N160 G77 N10 N20

# N170 M2

| BEP – Métiers de la Production Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 – Préparation d’une fabrication | DT7/8 |

| BEP – Métiers de la Production Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 – Préparation d’une fabrication | DT8/10 |

| BEP – Métiers de la Production Mécanique Informatisée | Rappel codage |
| --- | --- |
| EP2 – Préparation d’une fabrication | DT8 /8 |