SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

1 ère Partie : mise en œuvre de machine outils

Sous-Epreuve :  Tournage  CN

Travail demandé					Dto 2/ 4

Consigner les résultats				Dto 2/ 4

Fiche outils						Dto 3 / 4

Bon de sortie						Dto 4 / 4

Durée conseillée 4 heures

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP DES MÉTIERS DE LA PRODUCTION MÉCANIQUE INFORMATISÉE |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP 3 : Mise en ouvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 12 h | Coefficient 10 | N° de page / total Dto 1/4 |

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’un tour CN

On donne

Poste de travail comprenant

- Poste informatique

- Tour CN et son environnement

- Outils de coupe et porte-outils jaugés et non jaugés

- Pièces conformes au contrat de phase 200

- Matériel de contrôle :

  - Pied à coulisse becs fins

  - Micromètre extérieur 0 – 25, 25 – 50, 50 – 75

  - Tampon lisse double 6H7

  - Jauge de profondeur micrométrique ou numérique

- Dossier machine (procédures d’utilisations des différentes fonctions : POM, Jauges, Téléchargement, Test, usinage, etc.…)

- Dossier technique

- Programme à télécharger (sur disquette ou sur PC)

- Fiche pour consigner les résultats

Travail à réaliser par le candidat.

- Regrouper et vérifié le matériel de contrôle

- Mise sous tension et Prise d’Origine Machine

- Télécharger le programme correspondant à la phase 300 du volant

- Monter les trois mors doux sur le mandrin

- Mesurer et introduire le décalage en Z

- Installer la pièce

- Assembler les outils et porte- outils

- Jauger les outils assemblés

- Installer les outils en fonction du contrat de phase 30 du volant

- Introduire ou télécharger les jauges des outils assemblés

- Introduire les correcteurs dynamiques pour avoir une première pièce bonne

- Tester et simuler graphiquement le programme

- Demander la vérification du surveillant d’épreuve

- Usiner en toute sécurité

- Contrôler la pièce

- Renseigner la fiche de correction d’outil et effectuer les modifications nécessaires

- Demander la vérification du surveillant d’épreuve

- Finir l’usinage de la première pièce si il y a lieu et usiner la seconde pièce.

- Contrôler puis renseigner la fiche de contrôle

- Nettoyer le poste de travail

CONSIGNER LES RESULTATS

# FICHE DE CORRECTION D’OUTIL

| Spécifications | Correcteur dyn. avant usinage | Mesure relevée | Correction à apporter | Contrôle correcteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø51±0.3 | DX1 +O.5 |  | DX1 : |  |
| 12±0.2 | DZ1 +0.3 |  | DZ1 : |  |
| Ø49±0.3 | DX6 +O.5 |  | DX6 : |  |
| 2±0.1 | DZ6 +0.3 |  | DZ6 : |  |
| 8±O.2 | DZ16 +0.3 |  | DZ16 : |  |

FICHE DE CONTROLE

|  |  |  | PIECE : 1 |  | PIECE : 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotes à contrôler Maxi mini |  |  | Contrôle candidat | Validation B/M | Contrôle candidat | Validation B/M |
| Ø51±0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 12±0.2 |  |  |  |  |  |  |
| Ø49±0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2±0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8±O.2 |  |  |  |  |  |  |

|  | Rappel codage |
| --- | --- |
|  | Dto 2/4 |

| Ensemble : Moteur à vapeur | FICHE OUTIL | Pièce : Volant Phase 300 |
| --- | --- | --- |
|  | Machine : Tour CN NUM 1060 T |  |
|  | Programme : % 1730 |  |
| N° Outil : T1 N° correcteur : D1 Désignation de l’outil : SCLCL 12 12 F09 Désignation de la plaquette : CCMT 09 T3 08 VALEURS mesurées Jauge X : ________ Jauge Z : ________ Rayon R : ________ Secteur C : ________ |  |  |
| N° Outil : T2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : SDJCL 12 12 M11 Désignation de la plaquette : DCMT 11 T3 04 VALEURS mesurées Jauge X : ________ Jauge Z : ________ Rayon R : ________ Secteur C : ________ |  |  |
| N° Outil : T3 N° correcteur : D3 Désignation de l’outil : Foret à pointer VALEURS mesurées Jauge X : ________ Jauge Z : ________ Secteur C : ________ |  |  |

| N° Outil : T4 N° correcteur : D4 Désignation de l’outil : Foret Ø 5.8 VALEURS mesurées Jauge X : ________ Jauge Z : ________ Secteur C : ________ |  |
| --- | --- |
| N° Outil : T5 N° correcteur : D5 Désignation de l’outil : Alésoir Ø 6H7 VALEURS mesurées Jauge X : ________ Jauge Z : ________ Secteur C : ________ |  |
| N° Outil : T 6 N° correcteur : D6/D16 Désignation de l’outil : L151-20 12 12 20 Désignation de la plaquette : N 151.2-200-5E VALEURS mesurées Jauge X : ________ Jauge Z : ________ Secteur C : ________ |  |

Jauge Z

Jauge Z

Jauge X

Jauge Z

Jauge X

Jauge Z

Jauge X

Jauge Z

Jauge Z

Jauge Z

|  | Rappel codage |
| --- | --- |
|  | Dto 3/4 |

Suite à la rupture de plaquette de l’outil T2 vous devez procéder à son remplacement.

Parmi les plaquettes en stock au magasin et en vous référant au document ressource 	informatique (Choix géométries de plaquette.pps) remplir le bon de sortie ci-dessous.

Extrait d’inventaire

| Désignation | Référence | Fournisseur | Stock disponible | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaquettes de tournage | CCMT 06 02 04 PF | SANDIVK | 10 |  |
|  | DCMT 11 T3 02 PF | " | 8 |  |
|  | DCMT 11 T3 04 PF | " | 0 | En commande |
|  | DCMT 11 T3 04 UF | " | 5 |  |
|  | DCMT 11 T3 04 MM | " | 6 |  |
|  | DCMT 11 T3 08 UR | " | 10 |  |
|  | DCMT 11 T3 04 KF | " | 2 |  |
|  | DCMT 11 T3 08 KR | " | 0 | En commande |
|  | TCMT 11 03 04 PF | " | 2 |  |

| BON DE SORTIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section : |  |  |  |  |
| Désignation | Quantité |  | Observations |  |
|  | Demandée | Sortie |  |  |
| Date : |  | Signature : |  |  |

|  | Rappel codage |
| --- | --- |
|  | Dto 4/4 |