Contenu du dossier :

- Consignes de préparation pour l’épreuve EP1

- Consignes de préparation pour l’épreuve EP3

- Dessin d’ensemble avec nomenclature

- Graphe d’assemblage

- Nomenclature et contrats de phases 300 et 400 du VOLANT

- Nomenclature et contrats de phases 300 et 400 de la SEMELLE

- Dessin de définition de toutes les pièces usinées

Référence paliers : C2-251-6-10-6

BEP des Métiers de la Production Mécanique

Informatisée

# Préparations Session 2005

Groupement inter académique II

# BEP

Métier de la Production Mécanique Informatisée

### Préparation

#### EP1 : Analyse et exploitation des données techniques

Fournis aux centres d'examen :

Les documents sur papiers et un CD contenant les fichiers utiles aux travaux.

Ordinateurs pour les candidats :

La veille de l'épreuve, préparer les postes informatiques équipés de Solidworks

2001+ mis à jour. Chaque candidat dispose d'un ordinateur sur lequel il faut prévoir un répertoire au nom de celui-ci. Créer des raccourcis sur le bureau pour les fichiers qu'il

doit utiliser ou donner le chemin d'accès. Insérer dans chaque poste la partie du CD,

fournit à l'examinateur, qui contient les deux éléments utiles à l'épreuve de DAO du

candidat et situés dans "Dossier candidat".

Vidéo-projecteur :

La veille de l'épreuve, préparer un vidéo-projecteur relié à un poste pour l'exa-

minateur uniquement. Dans le dossier "Moteur à vapeur" se trouvent les fichiers qui peuvent

être projetés à l'écran :

- A partir de "Moteur complet.SLDASM" il est possible de montrer l'ensemble en

perspective et de le faire pivoter.

- A partir de "Moteur complet.SLDASM" il est possible d'avoir une animation du moteur.

- A partir de "Fonctionnement1. avi" et "Fonctionnement2.avi" il est aussi possible d'avoir

deux animations du moteur.

- A partir de "Dessin moteur vue en coupe.SLDDRW" il est possible d'avoir une animation des vues par eDrawing.

Prévoir un CD de sauvegarde :

Prévoir une sauvegarde de la totalité du dossier de chaque candidat en pensant à

Une éventuelle utilisation par le jury.

#### EP3 : Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage

Les documents ressources seront fournis aux candidats sur informatique

| Fichiers | Logiciel | Emplacement du poste informatique |
| --- | --- | --- |
| Fiche sécurité colle.pdf | Acrobat reader | Poste d’assemblage |
| Fiche technique colle.pdf | Acrobat reader | Poste d’assemblage |
| Opérations d'assemblage.pps | PowerPoint viewver | Poste d’assemblage |
| Choix géométrie plaquette.pps | PowerPoint viewver | Poste de fabrication tournage |

Contenu du CD

##### Tour CN

- Dossier machine

    - Procédure de mise en œuvre (POM)

Procédure de téléchargement

À adapter en fonction des équipements disponibles

    - Procédure de gestion des outils (jauges, introduction des jauges, corrections dynamiques).

    - Procédure de test

    - Procédure d’usinage

- Machine outils et son équipement

- Un poste informatique avec fichier « choix géométrie plaquette.pps »

- Matériel de contrôle

    - Pied à coulisse becs fins

    - Jauge de profondeur

    - Micromètres 25-50, 50-75, 50 - 75

    - Tampon lisse double 6H7

- Pièces pour la phase 30 du volant (2 pièces par candidat)

| VOLANT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 200 | Outil d’ébauche à charioter dresser PCLNR/L |  |  | Outil de finition à charioter dresser PDJNR/L |  |  |
| PHASE 300 Mors doux Usiné Ø 30 | Outil d’ébauche à charioter dresser PCLNR/L | Outil de finition à charioter dresser PDJNR/L |  |  | Outil à gorge R/LF123 | Foret à pointer Ø8 Foret Ø5,8 Alésoir 6H7 |
| PHASE 400 (au poste d’assemblage) | Marbre Vé Trusquin |  | Foret à pointer Foret Ø5 Taraud machine M6 |  |  |  |

Réalisé par le candidat

###### Fraiseuse par apprentissage

- Dossier machine

Procédure de mise en œuvre (POM)

à adapter en fonction des équipements disponibles

    - Procédure d’introduction des décalages

    - Procédure des entités usinages

- Machine outils et son équipement

- Matériel de contrôle

    - Pied à coulisse becs fins

    - Jauge de profondeur

    - Micromètres 0-25, 25-50

- Pièces pour la phase 30 de la semelle (2 pièces par candidat)

| SEMELLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 200 | Fraise 2 Tailles 20 |  |  |  |
| PHASE 300 | Fraise 2 Tailles 20 |  | Fraise à chanfreiner Ø10 |  |
| PHASE 400 | Foret à pointer | Foret long  5 Coupe alu |  | Taraud machine M6 |

Réalisé par le candidat

Poste d’assemblage

- Etabli et son matériel

- Une perceuse équipée d’un porte pièce pour la phase 40 du volant

- Un poste informatique avec fichier « Fiche sécurité colle.pdf, Fiche technique colle.pdf, Opérations d'assemblage.pps »

- Banc d’essai de fonctionnement

    - Alimentation pneumatique avec réducteur de débit

    - Tuyau souple  6

    - Un raccord  6 fileté M5

- Ensemble de pièces usinées et manufacturées permettant le cas échéant d’assembler un moteur à vapeur. Les membres du jury prendront - si possible - les pièces réalisées par le candidat pour le poste d’assemblage.

| ASSEMBLAGE |  |
| --- | --- |
| OPERATION 10 | Sous ensemble e1 : support palier ,support glace et 2 paliers montage à la presse |
| OPERATION 20 | Sous ensemble e2 Glace, Vis Chc M4 Clé mâle hexagonale |
| OPERATION 30 | Sous ensemble e3 : semelle, supports assemblés, Vis Chc M6 15 Clé mâle hexagonale |
| OPERATION 40 | Sous ensemble e4 : plateau, maneton Colle Loctite 603 |
| OPERATION 50 | Sous ensemble e5 : sous ensemble e4, axe, Vis Hc M6-6 Clé mâle hexagonale |
| OPERATION 60 | Sous ensemble e6 : sous ensemble e5, volant, Vis HC M6-20 Clé mâle hexagonale |
| OPERATION 70 | Sous ensemble e7 : cylindre, axe, goupille, Chasse goupille |
| OPERATION 80 | sous ensemble e7 + piston |
| OPERATION 90 | Moteur assemblé : Sous ensemble e7, sous ensemble e6, ressort, écrou borgne Clé mixte |

GRAPHE

D’ASSEMBLAGE

Ensemble :

MOTEUR A VAPEUR

Production : 24 / an

Etabli par : A C

1

2

DT 7 / 7

GRAPHE

D’ASSEMBLAGE

Ensemble :

MOTEUR A VAPEUR

Production : 24 / an

Etabli par : A C

2

2