SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

1 ère Partie : mise en œuvre de machine outils

Sous-Epreuve : Fraisage CN par apprentissage

Travail demandé   					Dfr 2/ 3

Consigner les résultats   				Dfr 3/ 3

Fiche outils 						Dfr 3 / 3

Durée conseillée 4 heures

| Groupement inter académique II |  | Session 2005 |  | Facultatif : code |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité BEP DES MÉTIERS DE LA PRODUCTION MÉCANIQUE INFORMATISÉE |  |  |  |  |  |
| Intitulé de l’épreuve EP 3 : Mise en ouvre d’une fabrication et assemblage |  |  |  |  |  |
| Type SUJET | Facultatif : date et heure |  | Durée 12 h | Coefficient 10 | N° de page / total 1/3 |

SESSION 2005

BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée

EP3  : Mise en œuvre  d’une  fabrication  et assemblage

Mise en œuvre d’une fraiseuse CN par apprentissage

On donne

Poste de travail comprenant

- Fraiseuse par apprentissage et son environnement

- Outils de coupe et porte-outils jaugés

- Pièces conformes au contrat de phase 200

- Matériel de contrôle :

    - Pied à coulisse becs fins

    - Micromètre extérieur 0 – 25, 25-50

    - Jauge de profondeur

- Dossier machine (procédures d’utilisations des différentes fonctions : POM, Jauges, d’introduction des décalages, des entités usinages, etc.…)

- Dossier technique

- Fiche pour consigner les résultats

Travail à réaliser par le candidat.

- Mise sous tension et Prise d’Origine Machine

- Installer les outils en fonction du contrat de phase 300 de la semelle (DT 6/7)

- Installer la pièce conformément au contrat de phase 300

- Déterminer (placer) l’origine programme (PREF)

- Appeler le programme (%0130)

- Réaliser les opérations du contrat de phase 300 en suivant les procédures.

- Contrôler la pièce.

- Renseigner la fiche de correction et effectuer les modifications nécessaires.

- Usiner la seconde pièce.

- Contrôler puis renseigner le document de contrôle

- Installer la pièce conformément au contrat de phase 400 de la semelle (DT 6/7)

- Appeler le programme (%0140)

- Réaliser les opérations du contrat de phase 400 en suivant les procédures

- Renseigner le document de contrôle

- Usiner la seconde pièce.

- Contrôler puis renseigner le document de contrôle

- Nettoyer le poste de travail

CONSIGNER LES RESULTATS

# FICHE DE CORRECTION D’OUTIL

| Spécifications | Correcteur dyn. avant usinage | Mesure relevée | Correction à apporter | Contrôle correcteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42±0.3 | DR1 +O.5 |  | DR1 : |  |
| 20±0.2 | DL1 +0.5 |  | DL1 : |  |

FICHE DE CONTROLE

|  |  |  | PIECE : 1 |  | PIECE : 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotes à contrôler Maxi mini |  |  | Contrôle candidat | Validation B/M | Contrôle candidat | Validation B/M |
| 42±0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 20±0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 20.5±0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 35±0.3 |  |  |  |  |  |  |
| La position des trous visuellement par rapport à un support |  |  |  |  |  |  |

(Ne pas remplir les cases grisées)

|  | Rappel codage |
| --- | --- |
|  | DFr 2/3 |

| Ensemble : Moteur à vapeur | FICHE OUTIL | Pièce : Semelle Phase 300 et 400 |
| --- | --- | --- |
|  | Machine : Fraiseuse CN par apprentissage |  |
|  | Programme : % 0130/%0140 |  |
| N° Outil : T1 N° correcteur : D1 Désignation de l’outil : Fraise 2 taille Ø 20 Valeurs données Jauge L : ________ Jauge R : ________ |  |  |
| N° Outil : T2 N° correcteur : D2 Désignation de l’outil : Fraise à chanfreiner Ø 10 Valeurs données Jauge L : ________ Jauge R : ________ |  |  |
| N° Outil : T 3 N° correcteur : D3 Désignation de l’outil : Foret à pointer Valeurs données Jauge L : ________ Jauge R : ________ |  |  |

| N° Outil : T4 N° correcteur : D4 Désignation de l’outil : Foret Ø 5 Valeurs données Jauge L : ________ Jauge R : ________ |  |
| --- | --- |
| N° Outil : T5 N° correcteur : D5 Désignation de l’outil : Taraud machine M6 Valeurs données Jauge L : ________ Jauge R : ________ |  |

L

R

L

L

L

L

Analyse d’usinage

Après le contrôle si on constate un défaut de position des perçages, sur quels paramètres faut-il intervenir ?

Répondre par oui ou par non à chaque ligne du tableau ci-dessous.

| Paramètres machine | oui/non |
| --- | --- |
| Prise d’origine machine (P.O.M.) |  |
| Prise de référence pièce (P.REF.) |  |
| Points du programme |  |
| Affûtage des outils |  |

|  | Rappel codage |
| --- | --- |
|  | DFr 3/3 |